| Commessa Nr. | 2024-0975 | Codice R.E.M | 16846 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 24/12/2024 11:11:05 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 254 | VENTILATORE MOT SIEMENS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.858 | 380.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 1.894 | 80.00 |  | c | 85.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.29 | 0.00 | 10.61 |
| 152.0° | 157.9° | 186.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.58 | 0.00 | 1.1 |
| 237.6° | 229.3° | 209.5° |

Velocità di misura = 517 rpm

Operatore: ETTORE ROMA

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con indotto proprio e ventola