R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2024-0713 | Codice R.E.M | 16700 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Italtractor |  | Data : 24/09/2024 08:33:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 175 | GM 180 L4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.129 | 80.00 |  | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 7.129 | 80.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1465 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7.65 | 0.00 | 5.37 |
| 165.0° | 156.2° | 143.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.07 | 0.00 | 1.00 |
| 165.8° | 108.2° | 44.5° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola