| Commessa Nr. | 2024-0691 | Codice R.E.M | 16691 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LEONARDO |  | Data : 05/09/2024 12:37:00 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 272 | WEG 160L 04 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.640 | 70.00 |  | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 255.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 4.640 | 70.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 10.93 | 0.00 | 12.72 |
| 85.9° | 94.3° | 101.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.47 | 0.00 | 0.77 |
| 25.0° | 282.7° | 245.5° |

Velocità di misura = 539 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con ventola e puleggia