| Commessa Nr. | 2024-0605 | Codice R.E.M | 16647 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MAD |  | Data : 29/08/2024 14:13:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 243 | GENERATORE CATERPILLAR |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 22.736 | 280.00 |  | a | 400.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 795.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 22.736 | 280.00 |  | c | 190.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 66.8 | 0.00 | 140.0 |
| 339.4° | 168.7° | 164.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.8 | 0.0 | 1.9 |
| 238.9° | 274.7° | 35.8° |

Velocità di misura = 249 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con ventola e rotori