| Commessa Nr. | 2024-0487 | Codice R.E.M | 16603 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : RO. MACH. |  | Data : 07/10/2024 14:11:52 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 137 | L37 YPG200L2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.477 | 65.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.477 | 65.00 |  | c | 110.00 | rpm | 2965 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.92 | 0.00 | 12.41 |
| 202.1° | 189.7° | 174.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.52 | 0.00 | 1.80 |
| 167.2° | 50.8° | 1.5° |

Velocità di misura = 636 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:  Equilibratura con puleggia e ventolLabel 01