| Commessa Nr. | 2024-0878 | Codice R.E.M | 16780 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente: TECNOBUS INDUSTRIES |  | Data: 18/12/2024 18:11:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 408 | ETA SISTEMI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | Unit (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.858 | 65.00 |  | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 170.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 3.509 | 90.00 |  | c | 210.00 | rpm | 1890 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7.75 | 0.00 | 6.70 |
| 121.2° | 122.2° | 123.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.02 | 0.00 | 0.65 |
| 128.1° | 67.8° | 327.2° |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma: _____________________

NOTE: Equilibratura solo indotto