R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2024-0481 | Codice R.E.M | 16601 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC AQUILA |  | Data : 23/09/2024 10:40:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 198 | SIEMENS 1LA6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.676 | 120.00 |  | a | 245.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 6.676 | 120.00 |  | c | 145.00 | rpm | 2980 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 23.17 | 0.00 | 16.85 |
| 355.2° | 308.5° | 218.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.72 | 0.00 | 0.78 |
| 308.1° | 311.8° | 315.3° |

Velocità di misura = 522 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia e ventola