| Commessa Nr. | 2024-0509 | Codice R.E.M | 7229 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente: VIBAC AQUILA |  | Data: 13/11/2024 15:54:35 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 902 | SIEMENS 1GG6256_0NG20_1WV1_Z |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | Unit (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10.701 | 115.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 880.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 15.382 | 80.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1940 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 32.8 | 0.00 | 188.9 |
| 6.6° | 71.7° | 86.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 2.9 |
| 154.2° | 156.8° | 157.7° |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma: _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta