| Commessa Nr. | 2024-0740 | Codice R.E.M | 16719 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente: VIBAC AQUILA |  | Data: 14/11/2024 13:57:10 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 893 | SIEMENS 1GH5404_5ZK40_1WV5_Z |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | Unit (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 31.412 | 190.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1100.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | 38.505 | 155.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1200 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.4 | 0.00 | 11.8 |
| 29.6° | 5.6° | 295.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| 157.6° | 152.2° | 150.2° |

Velocità di misura = 302 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma: _____________________

NOTE: Equilibratura con due mezze chiavette