| Commessa Nr. | 250035 | Codice R.E.M | 16870 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Leonardo Anagni |  | Data : 17/01/2025 16:01:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 536 | SOFFIANTE BECKER FDR160L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.592 | 50.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 1.592 | 50.00 |  | c | 75.00 | rpm | 4500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.47 | 0.00 | 0.57 |
| 281.9° | 284.3° | 85.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.65 | 0.00 | 0.79 |
| 0.0° | 289.0° | 238.1° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con indotto proprio