| Commessa Nr. | 250019 | Codice R.E.M | 16856 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 20/01/2025 17:03:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 540 | INDOTTO TEFIN N*2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.248 | 150.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 440.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 9.248 | 150.00 |  | c | 190.00 | rpm | 1721 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 60.72 | 0.00 | 27.12 |
| 183.9° | 177.3° | 12.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.49 | 0.00 | 1.67 |
| 129.1° | 275.1° | 284.5° |

Velocità di misura = 475 rpm

Operatore: Gerardo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura indotto con mezza chiavetta