| Commessa Nr. | 2023 0064 | Codice R.E.M | 10719 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 01/02/2023 06:47:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 419 | MOTORE ELETTRICO 225S4 KW 37 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.299 | 85.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 275.00 | Peso | 45.00 |
| P2 | 4.299 | 85.00 |  | c | 65.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 23.29 | 0.00 | 19.61 |
| 292.9° | 286.3° | 114.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.49 | 0.00 | 0.84 |
| 265.2° | 353.4° | 21.2° |

Velocità di misura = 523 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento