D.1-	Il trasferimento di energia da un circuito ad un altro senza l’impiego

di collegamenti diretti:

R.1-	Si verifica in corrente alternata

Si verifica in corrente continua

Non si verifica mai

Si verifica solo in circuiti trifasi

D.2	Perché si aggiunge il silicio al ferro al ferro del nucleo del trasformatore:

R.2-	Per aumentare la resistività delle lamiere e ridurre le perdite di correnti parassite

Per aumentare la durezza del traferro

Non si aggiunge

Solo nei trasformatori ad alta tensione

D.3-	Perché i trasformatori ronzano e come si riduce:

R.3-	Non ronzano, solo le linee ad alta tensione

Ronzano solo se il carico di corrente è massimo

Perché subiscono azioni dalla corrente alternata e si riduce stingendo il pacco 	lamellare

Ronzano solamente se l'alimentazione V è sotto tolleranza

D.4-	Indicare la relazione tra tensione primaria, secondaria e spire:

R.4-	V2/V1=N2/N1

V1/V2=N1/N2

Non c'è relazione

R1 uguale a R2

D.5-	In quale caso si deve conoscere la polarità dei trasformatori:

R.5-	Sempre

Sempre, nei trasformatori trifasi

Per il funzionamento in parallelo

per il funzionamento in serie

D.6-	Principio di elettrotecnica di funzionamento delle macchine rotanti:

R.6-	Induzione elettromagnetica

Valore di tensione

Resistenza e reattanza dei circuiti

Legge di ohm

D.7-	Come sono classificati i motori a corrente alternata:

R.7-	Trifasi e monofasi

In reazione alla tensione di alimentazione

In reazione alla potenza

In motori sincroni, asincroni, a collettore

D.8-	Gli alternatori sono generatori sincroni o asincroni:

R.8-	Sia sincroni che asincroni

Sincroni

Asincroni

Non sono generatori

D.9-	Quale funzione assolvono le spazzole elettriche:

R.9-	Le spazzole danno la continuità elettrica tra rotore e circuito esterno fisso

Servono per la pulizia automatica del collettore

Non sono più utilizzate

Servono a creare la polarità del campo magnetico

D.10-	In che modo sono isolate tra di loro le lamelle del collettore:

R.10-	Non sono isolate

Per mezzo di spazio in aria

Mediante fogli di mica

Con vernice isolante

D.11-	Qual' è la principale caratteristica delle macchine sincrone:

R.11-	Sono generatori

Sono motori

Le macchine sincrone (alternatori e motori) sono reversibili

Sono costituite da un numero di poli dispari

D.12-	Da che dipende la frequenza della f.e.m. generata da un alternatore:

R.12-	Dal numero p delle coppie polari e dal numero n di giri del rotore al minuto primo

Dal numero p di coppie polari

Dalla tensione di utilizzo

dal numero n di giri del rotore al minuto primo

D.13-	Definire il passo di avvolgimento:

R.13-	La distanza tra i poli

Il numero delle cave tra la prima (non conteggiata) e l'ultima contenente 	rispettivamente i due fasci di conduttori attivi appartenenti alla stessa matassa

Differenza della f.e.m. dei campi magnetici

Il numero di poli

D.14-	Da cosa è dato il rendimento dei motori sincroni:

R.14-	Dal rapporto tra la potenza resa e quella assorbita

Dalla potenza nominale

Dalla tensione di lavoro

Dal tipo di motore (trifase – monofase)

D.15-	Da quale condizione sono caratterizzate le macchine asincrone:

R.15-	Dalla velocità di rotazione diversa da quella di sincronismo (campo magnetico)

Dalla tensione di utilizzo

Dalla potenza elettrica

Dal numero di coppie polari

D.16-	Quanti tipi di rotore si possono avere per un motore asincrono e quali:

R.16-	Due tipi: in cortocircuito ed avvolto con collettore ad anelli

Quattro tipi: rotore cortocircuito – avvolto – serie - parallelo

Solo uno, embrigato

Infiniti

D.17-	Come vengono anche detti i rotori in cortocircuito:

R.17-	Rotori in cortocircuito

A gabbia di scoiattolo (semplice o doppia)

Senza lamelle a collettore liscio e continuo

A gabbia di uccello (semplice o doppia)

D.18-	Come si sviluppa la coppia motrice in un motore:

R.18-	Il flusso generato dallo statore, sviluppa delle forze sul rotore, atte a produrre la 	rotazione, che sono la coppia motrice.

Con l'aumento della corrente assorbita

Collegando un carico meccanico all'asse

Aumentando il numero di poli

D.19-	In un motore asincrono monofase che tipo di campo magnetico si genera alimentando 	l'avvolgimento statorico, esiste la coppia di spunto:

R.19-	Non si genera alcun campo magnetico e la coppia di spunto è quindi nulla

Si genera un campo magnetico alternato pulsante e non c'è coppia di spunto ed il 	motore non può avviarsi

Si genera un campo magnetico alternato pulsante e c'è coppia di spunto

Si genera un campo magnetico alternato trifase solo con un condensatore e c'è coppia

D.20-	Che inconveniente presenta il motore monofase rispetto al trifase all'avviamento:

R.20-	Nessuno

Coppia di spunto più bassa e serve un condensatore

Assorbe più energia

Coppia di spunto nulla e non si avvia

D.21-	Una stessa macchina a c.c. può essere usata indifferentemente sia da dinamo sia da motore:

R.21-	No

Si, è reversibile

Dipende dal numero di poli

Solamente se il rotore è di tipo in cortocircuito

D.22-	In un motore c.c. dove sono montate le bobine di eccitazione ed a che servono:

R.22-	Sulla carcassa e servono a dividere il campo magnetico

Sui poli e generano il campo magnetico principale quando percorse da corrente 	continua

Sul rotore e generano campo magnetico rotante

In diversi posti in relazione al tipo di costruzione del motore per collegare il rotore

D.23-	In un motore c.c. è' necessario osservare il senso di rotazione del conduttore della bobina di 	eccitazione prima di montarla:

R.23-	Si, perché il collegamento di tutte le bobine induttrici sui poli deve essere tale

da realizzare polarità alternativamente di segno opposto.

No è indifferente

Si, perché altrimenti non si riesce ad effettuare i collegamenti elettrici

D.24-	In un motore c.c. qual è l'elemento base dell'avvolgimento di armatura:

R.24-	La resistenza

L'induttanza

La sezione

La sua lunghezza

NOTA:

Se possibile (fai in modo che lo sia!), avrei necessità di utilizzare tutte le 24 domande sia  	come test IN che OUT; non fosse possibile fai almeno 16 IN

Le risposte corrette sono evidenziate in grassetto

Per ogni dubbio, chiamami