- Motore: Siemens,    Tipo: 1LA8357-4PB91,        KW: 525,     Volt: 400Δ/Δ,

Passo 14-16-18,       Spire: Avv.Inf 2 ; Avv.Sup3,       N°Cave: 72,

Sezione: (24 fili da 1.40) + (12 fili da 1.25),

Collegamenti: 4vieΔ ( le 4 vie sono suddivise in due morsettiere con collegamentoΔ, 2 vie ogni morsettiera:

(T1=1U1   T4=1U2)   (T2 = 1V1    T5 = 1V2)   (T3 = 1W1     T6 = 1W2 )  nella morsettiera 1.

(T7=2U1  T10=2U2) (T8 = 2V1    T11 = 2V2 )  (T9 = 2W1    T12 = 2W2 ) nella morsettiera 2.

- Distanza mandrino( bobinatrice grande manuale)  interasse perni: (775mm le prime 10) (760 le ultime due).

- Ganasce: 2 da 14 ( 2a-3a-4a )  Con spessore da 2mm sulla 2a gola e da 3mm sulla 3a e 4a gola nella matassa da 3 spire, e con uno spessore da 3mm sulla 4a gola nella matassa da 2 spire.

- Peso rame: 216Kg totali.

- La sezione di ogni spira nella costruzione della matassa  è divisa in due (12 fili da 1.40 e 6 fili da 1.25 ) e separata da due tubetti sulle entrate, sulle uscite e sul  passaggio tra la matassa da 2 spire a quella da 3 spire e poi vengono riunite al momento dei collegamenti.

- Sulle corone sono montate due scaldiglie da 130Ω cadauna e sono collegate in serie tra loro e alimentate a 230 volt, e sviluppano una potenza pari a  200W.

- Sulla corona lato collegamenti sono montate N°6 termiche tipo PT100 e  N°2 termiche tipo KTY84 (vedi schemi allegati).

- Il motore monta anche due sonde PT100 sui cuscinetti.

Schema fase U

T1 = 1U1    T4 = 1U2 (nella morsettiera 1)        T7 = 2U1    T10 = 2U2 (nella morsettiera 2)

Schema fase V

T2 = 1V1     T5 = 1V2 (nella morsettiera 1)       T8 = 2V1     T11 = 2V2 (nella morsettiera 2)

Schema fase W

T3 = 1W1     T6 = 1W2 (nella morsettiera 1)    T9 = 2W1     T12 = 2W2 (nella morsettiera 2)

Schema Morsettiere