| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0565 | Codice R.E.M | 13194 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A. |  | Data : 29/07/2016 09:56:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 544 | Ventola centrifuga estrattore aria Diam.480mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.663 | 200.00 |  | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 380.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | 0.663 | 200.00 |  | c | 95.00 | rpm | 900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 82.21 | 0.00 | 88.64 |
| 17.3° | 199.3° | 197.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 0.00 | 1.8 |
| 289.3° | 316.5° | 6.9° |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con albero e puleggia proprie