Controllo Analisi delle vibrazioni su alcuni

Motori, Ventilatori Linea 3

Nel Vostro Stabilimento

22 Gennaio 2025

## Stabilimento ACEA San Vittore Del Lazio

Alla cortese att.ne dell’Ing. Roberto Millozzi

## Report Diagnostico

### Cliente: ACEA

Contatto: Ing. Roberto Millozzi

N. commessa: 250056

### Sito misura: San Vittore Del Lazio

### Data rilievi : 22 Gennaio 2025

### Tipo misure: Vibrazionali

### Strumentazione utilizzata:   Analizzatore Pruftechnik    Vibexpert II

### Seriale Strumento N°33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure: Sig. Costantino Scaccia, Angelo Lisi

### Esecuzione report: Sig. Angelo Lisi.

#### Sommario

- Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento ACEA di San Vittore del Lazio, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni su alcuni motori e ventilatori  della Linea 3.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 10816-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che si desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale - la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite con carico.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS in velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione inviluppo, per la agnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3 macchine gruppo 1-2

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello (valore globale), che di secondo, relativa alla scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e le valutazioni delle ampiezze relative a tali frequenze ci conducono alle seguenti conclusioni:

LINEA 3

| 1 | MOTORE POMPA ALIMENTO CALDAIA (B) VALORE DI PICCO A 1.05 m/s2 CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA CUSCINETTO MOTORE LATO GIUNTO . (Si continua il monitoraggio con il sistema OPTIME e si consiglia controlli strumentali più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | POMPA ALIMENTO CALDAIA (B) P1V VALORE DI IMPULSI D’URTO SHOCKPULSE IN LEGGERA SALITA. (Si consiglia controlli strumentali più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 3 | MOTORE POMPA ALIMENTO CALDAIA (A) VALORE DI PICCO A 5.30 mm/s CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE. (Si consiglia revisione del motore e controllo integrità del basamento del basamento ). |  |
| 4 | VENTILATORE ESAUSTORE 43 S2V VALORE DI PICCO A 0.5m/s2 CAUSA RICONDUCIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA CUSCINETTO VENTILATORE LATO OPPOSTO GIUNTO.(Si continua il monitoraggio tramite il sistema OPTIME e si consiglia controlli strumentali più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 5 | MOTORE VENTILATORE ESAUSTORE 44 M1H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 11.83 mm/s VALORE OLTRE LA SOGLIA DI ALLARME. (Si consiglia la revisione del motore con controllo di eventuali allentamenti meccanici e controllo bilanciatura rotore). |  |
| 6 | MOTORE VENTILATORE ESAUSTORE 44 S1H VALORI DI SHOCKPULSE (IMPULSI D’URTO) OLTRE LA SOGLIA DI ALLARME. (Si consiglia la sostituzione del cuscinetto supporto ventilatore lato giunto). |  |
| 7 | VENTILATORE ARIA PRIMARIA S1H VALORE DI PICCO A 0.5 m/s2 CON NUMEROSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO VENTILATORE LATO GIUNTO. (Si consiglia la sostituzione del cuscinetto). |  |
| 8 | MOTORE VENTILATORE ARIA PRIMARIA DURANTE IL CONTROLLO E’ STATO NOTATO IL DANNEGGIAMENTO DEL TUBO DI LUBRIFICAZIONE DEL SUPPORTO CUSCINETTO VENTILATORE LATO OPPOSTO GIUNTO SUBITO DOPO L’INNESTO DEL LUBRIFICATORE, SI CONSIGLIA IL RIPRISTINO URGENTE. SEMPRE SULLO STESSO MOTORE E’ STATO RISCONTRATO LA QUASI TOTALE OSTRUZIONE DEI FORI DI INGRESSO ARIA DI RAFFREDDAMENTO SUL COPRIVENTOLA DEL MOTORE. SI CONSIGLIA LA PULIZIA URGENTE |  |

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua disposizione.

Si allegano alcuni report delle misure effettuate

VENTILATORE ARIA PRIMARIA LINEA 3 LUBRIFICAZIONE SUPPORTO VENTILATORE LATO OPPOSTO GIUNTO

MOTORE VENTILATORE ARIA PRIMARIA LINEA 3