| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0568 | Codice R.E.M | 13196 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC AUTOMOTIVE ITALIA |  | Data : 04/08/2016 10:29:12 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 550 | LEROY SOMER B5AVO4JQ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.274 | 95.00 |  | a | 205.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 260.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 4.274 | 95.00 |  | c | 110.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 95.29 | 0.00 | 69.10 |
| 210.0° | 252.7° | 3.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.86 | 0.00 | 0.91 |
| 135.7° | 160.4° | 183.3° |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta