| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0777 | Codice R.E.M | 13319 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC |  | Data : 03/10/2016 13:28:19 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 594 | LAMMERS N_14_ 229085_2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.698 | 120.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 305.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 6.698 | 120.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.11 | 0.00 | 14.45 |
| 350.4° | 183.8° | 179.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.81 | 0.00 | 1.88 |
| 268.9° | 236.0° | 222.5° |

Velocità di misura = 499 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura rotore con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento