| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0203 | Codice R.E.M | 13546 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : AGC Automotive |  | Data : 17/03/2017 10:27:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 690 | LEROY SOMER PLS315L T |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 13.488 | 120.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 450.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 13.488 | 120.00 |  | c | 150.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 21.0 | 0.00 | 23.8 |
| 145.1° | 275.4° | 317.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 1.7 |
| 126.5° | 288.7° | 294.1° |

Velocità di misura = 470 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento