| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017-0624 | Codice R.E.M | 13237 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IDROMODUL s.r.l. |  | Data : 12/01/2017 08:58:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 520 | GDTM08 N°022/108 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.70 | 130.00 |  | a | 155.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 515.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 6.00 | 280.00 |  | c | 85.00 | rpm | 760 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 139.00 | 0.00 | 91.5 |
| 113.1° | 118.0° | 174° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 0.00 | 0.46 |
| 98.0° | 342.9° | 320.0° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________