MONTAGGIO,ALLINEAMENTO E CONTROLLO ANALISI DELLE VIBRAZIONI SU MOTORE GRUPPO TRAZIONE 1

07-08 Novembre 2024

## Stabilimento FUNICOLARE STAZIONE MONTESANTO

Alla cortese att.ne del Sig. Vincenzo Carannante

## Report agnostico

### Cliente: ANM FUNICOLARE DI NAPOLI

Contatto: Sig. Vincenzo Carannante

N. commessa: 2024-0806

### Sito  misura: Funicolare stazione Montesanto

### Data rilievi :07-08 Novembre 2024

### Tipo  misure: Vibrazionali, Allineamento

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II -Allineatore Fixtur Laser Pro

Seriale Strumento N°33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure : Sig. Costantino Scaccia.

### Esecuzione report: Sig. Angelo Lisi.

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso la Funicolare Stazione di Montesanto, è stato quello del montaggio e la valutazione dello stato dell’allineamento ed il controllo delle vibrazioni sul motore Gruppo Trazione 1.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 10816-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che si desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo  un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti  misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite con carico.

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS in velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3  GRUPPO 1 BASAMENTO RIGIDO.

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello (valore globale), che di secondo, relativa alla scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono, e la valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze ci conducono alle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

Dall’analisi delle misure effettuate: riguardo allo stato dell’allineamento i dati finali dopo la fine delle correzioni sono ampiamente all’interno delle tolleranze ottimali consigliate. Riguardo le vibrazioni, sul motore, sia il valore RMS secondo la ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1 BASAMENTO RIGIDO, che i valori in analisi FFT, presi sui punti verticale orizzontale ed assiale sono risultati al di sotto del range del preavvertimento, valore ottimale per il funzionamento di questo tipo di macchina.

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua disposizione.

Si allegano alcuni report delle misure effettuate

DATI ALLINEAMENTO MOTORE GRUPPO 1

Motore SICME  Tipo NR355 KSZ PVA/B3

N°0694/05/02

KW 694   Giri 1143

VALORI RISCONTRATI

Piede zoppo prima misura

Nella misurazione iniziale di verifica del piede zoppo, il valore di differenza di complanarità che è stato misurato è risultato essere molto oltre la soglia di accettabilità (42 centesimi sul piede anteriore sinistro). Come evidenziato dalla diapositiva allegata.

VALORI RISCONTRATI

Piede zoppo dopo la correzione

Nella misurazione effettuata dopo la correzione, il valore di differenza di complanarità è stato riportato ampiamente all’interno del valore ottimale. Come evidenziato dalla diapositiva allegata.

ALLINEAMENTO

Misura iniziale

Alla prima misurazione di verifica dell’allineamento è stato registrato un considerevole scostamento rispetto al valore di tolleranza massima ammissibile del  disallineamento del motore, sia sulla posizione verticale che orizzontale. Come evidenziato dalla diapositiva allegata.

Controllo allineamento dopo la correzione

Dopo aver effettuato le dovute correzioni del disallineamento sia sulla posizione verticale che orizzontale, si è proceduto di nuovo alla verifica dell’allineamento. Come evidenziato dalla diapositiva allegata la macchina è stata riportata ad uno scostamento ampiamente all’interno delle tolleranze ottimali di disallineamento.