| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0183 | Codice R.E.M | 13542 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARZ |  | Data : 13/03/2017 11:47:36 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 687 | GENERATORE PN20 5961 N REM 13542 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.717 | 75.00 |  | a | 160.00 | G | 6.30 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 180.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 12.761 | 110.00 |  | c | 290.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 31.0 | 0.00 | 26.7 |
| 198.1° | 58.5° | 27.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.0 | 1.3 |
| 98.9° | 354.1° | 337.1° |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto