|  |  | CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO |  | Allegato 13 a 2.04.11HSE 2 rev. - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IPM-MAN2017_019 |  |
|  |  |  |  | Edizione: 3 |  |
|  |  |  |  | Data 23/11/2016 |  |
| CAPITOLATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ORDINARIA SULLA RETE IN FIBRA OTTICA. |  |  |  |  |  |
| Redatto da: ___________ | Controllato da: ___________ |  | Approvato da: ___________ |  | Visto da: ___________ |
| OGGETTO Vengono definite le modalità operative ed oneri particolari inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e correttiva sulla rete in fibra ottica del comprensorio AVIO di Colleferro. |  |  |  |  |  |
| ALLEGATI |  |  |  |  |  |

INDICE

PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI	3

1.	OGGETTO DELL’APPALTO	3

2.	Leggi norme e regolamenti.	3

3.	ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO	4

3.1.	Modalità del servizio.	4

3.2.	Accorgimenti da seguire durante la manutenzione	4

3.2.1.	Accorgimenti per conservare la capacità trasmissiva del cavo	4

3.2.2.	Accorgimenti per la manutenzione secondo la regola dell’arte	4

3.3.	Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete in fibra ottica.	5

3.4.	Interventi di manutenzione correttiva della rete in fibra ottica.	5

3.5.	Demarcazione della fibra ottica.	5

3.6.	Collaudi e prove.	5

3.7.	Garanzie.		6

4.	OPERE IN VARIANTE	7

5.	Requisiti tecnici del fornitore	7

6.	RISORSE IMPIEGATE E requisiti	7

7.	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	8

8.	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE	8

9.	RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI	8

10.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI	8

11.	PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	8

12.	TEMPISTICHE			8

13.	SUBAPPALTO			8

PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE	9

- PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL’APPALTO

Il documento definisce le modalità operative ed oneri particolari inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e correttiva sulla rete in fibra ottica del comprensorio AVIO di Colleferro.

Leggi norme e regolamenti.

Tutti lavori di installazione ed allestimento del cantiere devono essere rispondenti alle attuali normative vigenti e allo stato dell’arte della tecnologia. Le norme appreso riportate sono solo a titolo indicativo e non esaustivo.

In particolare devono essere osservate :

- la legge 81/08 Testo unico sulla sicurezza

- la norma CEI 64-8 /1+7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua

- la norma CEI 20-40 guida dell’uso dei cavi

- la norma CEI 86-132 CEI EN 61073-1:2010-06  Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra ottica - Giunti meccanici e protezioni di giunti a fusione per fibre e cavi ottici - Parte 1: Specifica generica

- la norma CEI 86-272 CEI EN 50411-2-5:2010-06  Specifica di prodotto di schede di giunzione e muffole da utilizzare nei sistemi di comunicazioni in fibra ottica

  - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali sono, in ordine di priorità:

- Ordine di appalto;

- Il presente capitolato d’appalto;

- Offerta tecnica dell’Appaltatore;

- Eventuali verbali di riunioni sottoscritti dal Committente e l’Appaltatore;

- Eventuale documentazione Avio applicabile.

ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO

  - Modalità del servizio.

Gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati da personale specializzato attrezzato con mezzi idonei a svolgere il lavoro richiesto, entro le 4 ore dalla chiamata in caso di manutenzione correttiva. La richiesta di intervento sarà effettuata telefonicamente dal preposto della manutenzione del settore elettrico o tecnico da lui delegato e potrà essere effettuata anche al di fuori della normale settimana lavorativa (lunedì ÷ venerdì).

  - Accorgimenti da seguire durante la manutenzione

Di seguito vengono riportate alcune regole e/o accorgimenti da seguire durante le operazioni di manutenzione ordinaria e/o correttiva della fibra ottica.

    - Accorgimenti per conservare la capacità trasmissiva del cavo

•	Preservare la geometria dell'intreccio delle coppie per il mantenimento di un basso livello di interferenza reciproca.

•	Conservare la distanza media tra i fili e tra i fili e la guaina esterna (per lo stesso motivo visto sopra).

•	Evitare sollecitazioni meccaniche che portino a disadattamenti d'impedenza localizzati lungo il cavo (oltre al mantenimento di un basso livello di interferenza reciproca, anche il mantenimento di una bassa attenuazione del segnale).

    - Accorgimenti per la manutenzione secondo la regola dell’arte.

- Immagazzinare sempre i cavi al coperto e all'asciutto

- Rispettare i limiti di temperatura di stoccaggio richiesti dal costruttore

- Una bobina parzialmente utilizzata deve avere l'estremità del cavo coperta, per evitare infiltrazioni

- I cavi destinati devono essere srotolati con attenzione al fine di evitare rotture, torsioni, trazioni e deformazioni alle coppie interne

- Accompagnare sempre il cavo durante la posa per evitare strattonamenti, anche in caso di blocco

- Più il cavo è fermo, meglio è, quindi è bene prevedere numerosi collari e/o fascette, preferibilmente metalliche, tuttavia, evitando tuttavia di “strozzare” il fascio di cavi, lasciando un leggero gap

- Evitare gli spigoli vivi, facendo in modo di avere raggi di curvatura da 4 a 6 volte il diametro del cavo

- Nel caso di danneggiamento del cavo per rottura e/o taglio, sostituirlo, non ripararlo.

- Non camminare mai sui cavi

- In caso di infiltrazione di umidità dall'estremità, recidere per una lunghezza di almeno 50 cm.

  - Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete in fibra ottica.

La manutenzione ordinaria della rete in fibra ottica oggetto del presente paragrafo dovranno essere espletate due volte l’anno. Saranno possibili altri correttivi durante il corso dell’anno.

E’ richiesta una verifica visiva dello stato di posa della rete in fibra ottica del Comprensorio. In particolare è necessario verificare lo stato di ancoraggio del cavo posato areo (lungo la pipe rack del vapore)

•	Laddove necessario, ripristinare il corretto ancoraggio del cavo tramite l’utilizzo di fascette e/o collari metallici.

•	Laddove il cavo è posato areo con il supporto di cordino d’acciaio, verificare lo stato del cordino stesso, dei tiranti e degli occhielli e in caso di eccessiva usura e/o rotture è richiesto il ripristino.

  - Interventi di manutenzione correttiva della rete in fibra ottica.

In caso di rottura del cavo in fibra ottica è richiesta la sua riparazione tramite la tecnologia di giunzione ad arco voltaico (giunto a fusione) unitamente alla realizzazione di una muffola di protezione a valle della riparazione

  - Demarcazione della fibra ottica.

Si richiede di demarcare il passaggio della fibra ottica tramite cartelli segnalatori. Laddove il cavo è posato aereo in prossimità di vegetazione che possa occultarlo alla vista, si richiede di demarcarlo con segnali fluorescenti (vernici o similari).

  - Collaudi e prove.

La manutenzione correttiva e/o ordinaria sarà accettata previa redazione di un verbale relativo alla verifica di esecuzione, prestazioni e prove funzionali.

I collaudi verteranno sui seguenti punti principali:

•	esami a vista della corretta manutenzione correttiva;

•	verifica delle prestazioni funzionali;

- certificazione del tratto di fibra ottica interessato dalla riparazione.

A fine collaudo, qualora risultasse positivo, il responsabile del settore elettrico dell’Avio emetterà il benestare alla fatturazione e al pagamento dei lavori con le modalità e tempi previsti in sede di offerta.

  - Garanzie.

L’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le opere eseguite in conformità a quanto previsto all'art. 1667 C.C.

L’Appaltatore pertanto sarà tenuto a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti, tutte quelle parti che risultassero non conformi alle prescrizioni contrattuali durante tutta la fase di garanzia.

Ove l’Appaltatore non ottemperasse a quanto richiesto, la Committente potrà provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatore unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente.

Salvo diversa pattuizione contrattuale, il periodo contrattuale di garanzia è stabilito in 24 mesi.

Per le parti riparate e/o sostituite durante il suddetto periodo di garanzia, il nuovo periodo di garanzia della parte riparata/sostituita decorrerà a partire dalla data dell’avvenuta riparazione/sostituzione per ulteriori 12 mesi.

Saranno esclusi dalla garanzia i guasti dovuti alla normale usura dei materiali conseguenti all'esercizio.

OPERE IN VARIANTE

Nessuna variante o deviazione rispetto ai documenti del capitolato d’appalto si considera contrattualmente accettata, se non dietro esplicita e specifica autorizzazione scritta del Committente.

Requisiti tecnici del fornitore

L’impresa , ai sensi del Decreto 22 Gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, e’ abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del decreto n. 37/2008 come segue:

Lettera B: impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

Inoltre la ditta deve:

- Avere esperienza dimostrabile di interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti in fibra ottica e dell’hardware necessario alla loro realizzazione.

- Disporre di idonea apparecchiatura per la riparazione della fibra ottica mediante giunzione ad arco voltaico (giunto a fusione).

- Disporre di idonea apparecchiatura per la certificazione della fibra ottica.

- Avere esperienza dimostrabile nella realizzazione di muffole di protezione a valle della riparazione.

RISORSE IMPIEGATE E requisiti

L’offerente dovrà espletare il servizio con personale qualificato composto da elettricisti e strumentisti specializzati con comprovata esperienza.  Essi dovranno:

- Essere a conoscenza dei rischi e pericoli elettrici come previsto dal d.lgs. 81/08 ed in particolare dovrà essere stato nominato PEI o PES dal proprio datore di lavoro. All’atto della stipula dell’ordine la società appaltatrice dovrà dare evidenza scritta sull’addestramento che i proprio dipendenti hanno ricevuto ai sensi del d.lgs 81/08 art. 37 e secondo le norme riportate nella Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.

- Il personale impegnato all’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (piattaforme elevatrici, autogrù), dovrà aver ricevuto adeguata formazione ai sensi dell’Art. 73 del d.lgs. 81/08 e della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione).

Durante le attività manutentive il personale addetto dovrà essere munito ed indossare tutti i DPI di pertinenza ed attenersi a tutte i regolamenti e le normative AVIO così come da formazione “SEVESO” ricevuta.

Tutto il personale di cui il Fornitore si avvarrà, dovrà essere registrato sul proprio libro matricola e di cui dovrà fornire le proprie posizioni INPS e INAIL.

A tal proposito il Fornitore dovrà essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL per tramite della presentazione del “DURC”; sarà cura del Fornitore assicurarsi che il documento suddetto sia sempre in corso di validità nel periodo contrattuale.

Le attività manutentive dovranno essere eseguite da una squadra composta da almeno due risorse correttamente formate ed automunite per gli spostamenti all’interno del Comprensorio Avio.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nella Parte B del presente capitolato.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE

Il Committente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria all’Appaltatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento delle attività sopra indicate.

RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

L’Appaltatore si rende disponibile a partecipare ad incontri periodici con il Committente, finalizzati ad evidenziare e risolvere eventuali problematiche.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Il materiale, di qualsiasi natura, fornito da Avio, rimane di proprietà di Avio e dovrà essere restituito alla stessa dopo il suo utilizzo.

PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, rimarrà in ogni caso di proprietà di Avio.

TEMPISTICHE

Trattandosi di attività per le quali non è possibile definire a priori una durata, quest’ultima verrà concordata con il Referente Tecnico di manutenzione in relazione al tipo di lavoro richiesto, all’urgenza della riparazione del guasto e alla disponibilità dell’impianto/area.

Il Fornitore dovrà essere disponibile ad effettuare orario di lavoro straordinario oltre l’orario lavorativo ordinario e/o nei giorni festivi (sabato e domenica) in funzione delle necessità e/o esigenze dello stabilimento.

SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto alla impresa Appaltatrice di subappaltare in tutto o in parte le forniture oggetto del presente capitolato.

- PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dell'impresa, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni della committente in tema di sicurezza del lavoro ed a chiedere le necessarie autorizzazioni in materia dei mezzi in uso e del personale da utilizzare.

In particolare dovrà provvedere a:

- nominare un responsabile dei lavori per tutta la durata degli stessi;

- fornire tutti i mezzi antinfortunistici necessari;

- presentare il piano di sicurezza da utilizzare durante la esecuzione dei lavori, secondo quanto contenuto nel testo unico sulla sicurezza;

- compilare il giornale di cantiere con indicato il lavoro eseguito ed il personale utilizzato, durante l'espletamento dei lavori;

- ricevere dalla Committente il permesso di lavoro su modulo fornito dalla stessa, in cui sono valutati i rischi ed evidenziate le prescrizioni da osservare in tema di sicurezza , a cui il fornitore deve attenersi.

Al termine dell’attività lavorativa giornaliera il Fornitore compilerà il rapporto lavorativo, in cui dovrà essere chiaramente indicato:

- la tipologia del lavoro eseguito in funzione del mandato avuto dal Referente Tecnico, il personale e le ore impiegate, gli eventuali mezzi utilizzati.

- Documentazione sulla qualità degli eventuali materiali utilizzati.

- Certificazione del materiale impiegato

Tale rapporto dovrà essere siglato dall’Appaltatore e controfirmato dal Referente Tecnico per accettazione. Al termine del mese lavorativo il Fornitore farà pervenire al Referente Tecnico il consuntivo dei rapporti lavorativi (comprensivo della copia di ogni singolo rapporto lavorativo) il quale al termine della verifica emetterà il benestare per l’emissione della relativa fattura.

REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (D.Lgs 152/06)

Il Fornitore ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi applicabili in merito alla salvaguardia ambientale ed è tenuto ad implementare misure efficaci di controllo sul campo. Alcuni esempi di pratiche ambientali comunemente richieste comprendono in modo non limitativo quanto segue:

•	Prevenzione e risposta dei versamenti;

•	Emissioni nell'atmosfera ed abbattimento delle polveri;

•	Gestione dei materiali pericolosi;

•	Gestione dei rifiuti;

La ditta appaltatrice si impegna a conferire presso l’area interna destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, che verrà indicata dal Referente Tecnico, tutto il materiale di risulta generato dalle proprie attività di manutenzione eseguite esclusivamente all’interno del Comprensorio Avio S.p.A.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/08)

Il fornitore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’ente da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

•	Macchine, mezzi ed attrezzature

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell’impresa esecutrice devono essere provvisti di targhetta indicante il nome dell’impresa o del proprietario.

Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro prevenzione incendi ed ecologia, e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo, mediante regolare manutenzione e revisione.

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ad esempio ascensori, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, ecc…) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti. Il rispetto degli adempimenti previsti deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice tramite la sottoscrizione di apposita dichiarazione.

L’impresa esecutrice non deve operare con macchine, impianti e attrezzature di lavoro di proprietà del committente senza preventiva autorizzazione scritta.

•	Impiego dei veicoli e delle macchine operatrici

L’impiego di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà dell’impresa esecutrice presso il committente dovrà essere preventivamente autorizzato dallo stesso.

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra dei veicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di patente prefettizia di grado adeguato; per attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (es. piattaforme elevatrici, autogrù, ecc. ),  dovrà aver ricevuto adeguata formazione ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/08 e della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione).

•	Dotazione di mezzi personali di protezione

L’impresa esecutrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, deve altresì disporre ed esigere per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale. In ogni caso tutto il personale operante nei cantieri deve essere dotato e fare costante uso di elmetto protettivo.

L’impresa esecutrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti costituiscono pericolo per l’incolumità personale.

•	Termine dei lavori

Al termine dei lavori l’impresa esecutrice deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per il personale.

Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 105/15)

Il Fornitore dovrà sottoporsi ai cicli di formazione trimestrale “SEVESO” (D. Lgs. 105/15), somministrati da Avio S.p.A. , al fine di informare e formare il personale che opera all’interno dello stabilimento sui rischi specifici connessi all’attività del Committente.

Durante l’Incontro di Formazione/informazione – D.lgs 105/15, viene illustrata e consegnata al Titolare ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Terza la seguente documentazione:

- Politica per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro e per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti;

- Documento informativo sui rischi di Incidente Rilevante e sugli Scenari Incidentali, estratto dal Rapporto di Sicurezza (Scheda di informazione sui Rischi di Incidente Rilevante per i cittadini ed i lavoratori);

- Scheda dei Dati di Sicurezza dei prodotti pericolosi, ai sensi del D.lgs 105/15, utilizzati nell’area oggetto dell’intervento;

- Estratto del Piano di Gestione della Emergenza;

- Norme Comportamentali di sicurezza;

- Calendario Incontri di Formazione/informazione D.lgs 105/15 - Ditte Terze.

L’avvenuta consegna della documentazione e l’avvenuta formazione vengono registrate sul “Registro formazione/informazione e consegna documentazione ditte terze (D.Lgs 105/15)”, verificandone l’apprendimento.

Al termine dell’Incontro di formazione/informazione, viene rilasciato al Titolare e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Terza l’attestato di partecipazione.

È responsabilità della Ditta Terza formare/informare i propri dipendenti, ed eventuali ditte che operino in sub appalto:

sui Pericoli di Incidenti Rilevanti così come illustrati nell'Incontro di Formazione/informazione D.lgs 105/15;

sull’uso di tutte le opportune attrezzature di sicurezza;

consegnare ai propri dipendenti copia della seguente documentazione approntata da Avio:

È responsabilità della Ditta Terza inviare, prima dell’inizio lavori, all’Ente Sicurezza Industriale di Avio S.p.A. l’elenco, controfirmato da ciascun dipendente della propria ditta e delle eventuali ditte in subappalto, che attesti l’avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovrà essere accompagnato dall’attestato Avio di partecipazione all’Incontro di Formazione/informazione - D.Lgs 105/15.

È, inoltre, responsabilità della Ditta Terza programmare la propria partecipazione agli Incontri di Formazione/informazione D.lgs 105/15 - Ditte Terze (istituzionalizzati da Avio mediante apposito calendario consegnato in fase di definizione ordine), in modo da assicurare che presso il Servizio di Sorveglianza sia sempre presente un elenco dei propri dipendenti aggiornato, con una frequenza non superiore ai tre mesi, e controfirmato attestante l’avvenuta formazione/informazione; tale elenco dovrà essere accompagnato dall’attestato Avio di partecipazione all’Incontro di Formazione/informazione - D.Lgs. 105/15.

ALL’INTERNO DELLE AREE CLASSIFICATE NON E’ CONSENTITO L’USO DI FIAMME LIBERE O ATTREZZATURE PRODUCENTI SCINTILLIO E/O PROIEZIONI DI FRAMMENTI INCANDESCENTI SENZA I NECESSARI PERMESSI DI LAVORO EMESSI DAL RESPONSABILE PERTINENTE DEL REPARTO E CONFERMATI DAL RESPONSABILE TECNICO.