Spett.le

Avio S.p.A.

Via ARIANA km.5,2

00034 Colleferro

- Alla Cortese att. ne del Sig. Paolucci Ramona

Patrica 11/01/2017

Ns. Rif. 20170019

Oggetto: 2. Elettrico –IPM-MAN2017 id 2.2  - Manutenzione Motori Elettrici e Pompe

OFFERTA TECNICA

Con la presente vi rimettiamo alcune notizie sulla nostra Azienda e come interviene sulle riparazioni e manutenzioni delle Elettropompe e Motori elettrici.

La “R.E.M. srl”, nasce dalla passione e dall’esperienza imprenditoriale maturata in oltre 50 anni di attività nel settore elettromeccanico e dell’automazione.

Attualmente diretta da Carlo Spaziani, Alfredo Evangelisti ed Adele Pace è formata da dirigenti e tecnici personale dotato di un solido bagaglio professionale e di concreta affidabilità.

Organizzata per rispondere in tempo reale alle richieste dei Clienti, la R.E.M. è strutturata nella sua sede operativa di Patrica (Fr), dove dispone di 1500 mq comprendenti, officina di produzione, laboratorio di riparazione elettronico, magazzino materiali e ricambi e più 240 mq di uffici tecnici e amministrativi. Siamo un azienda con  N°. 18 dipendenti con esperienza pluriennale e che con aggiornamenti continui con corsi presso le Aziende del settore come SIEMENS in Germania – ABB in Svezia – SKF Torino e Frosinone – Pruftechnik Cesano Boscone -  Fimet Torino – e molte altre, assicurano al Cliente un livello di qualità, efficienza e risultati sulle riparazioni tra i migliori sul mercato. Nella certezza che il buon esito di un intervento parte sempre da una corretta diagnosi la R.E.M. sottopone ogni motore a test e analisi accurate per individuarne i guasti e studiarne le cause. Ogni intervento viene attuato con la massima tempestività e ogni passaggio, dall'accettazione alla consegna, viene documentato: garantendo così per ciascun motore l'identità, la trasparenza e la durata nel tempo. Dallo smontaggio alla ricostruzione, dalle riparazioni alle revisioni fino alle modifiche delle caratteristiche elettriche e/o meccaniche, la capacità operativa della R.E.M. è tale da consentirle di intervenire indifferentemente su alternatori, dinamo, motori sincroni e asincroni (BT e MT), a corrente continua, vettoriali, con rotore avvolto, brushless, gruppi elettrogeni ed elettropompe; nonché offrire equilibratura dinamica, analisi vibrazioni e termografia. Tutte le fasi delle lavorazioni sono documentate da materiale fotografico e cartacei (certificati di analisi e collaudo) che corredano le macchine oggetto delle riparazioni. Presto, entro questo anno, ogni cliente avrà un suo account tramite il nostro sito-web, da cui potrà prelevare ogni tipo di documento riguardante le riparazioni o le forniture. Abbiamo infine, per un migliore servizio e tutela, un’ assicurazione che copre il cliente per eventuali danni derivanti dal nostro operato.

Parte delle nostre strumentazioni principali :

- Sala Prove con Trasformatore variabile Volts 1100 Amp. 600

- Surge-Test Risatti Kv.12.000

- Analizzatore Vibrazioni Pruftechnik

- Analizzatore Vibrazioni CSI

- Analizzatore Vibrazioni SPM

- Analizzatore di Rete

- N°.1 Termocamera a raggi Infrarossi

- N°.1 Allineatore Laser Wireless Fictur-Laser

- N°.3 Oscilloscopi Portatili

- N°. 6 Megger 1000 Volts DC

- N°. 1 Megger 5000 Volts DC

- N°. 1 Misuratore di Isolamento a 35.000 Volts in Dc

- N°. 1 Misuratore di Scariche Parziali

- N°. 1 equilibratrice da Banco con portata 50q.li e Diametro mt.2,5

- N°. 2 Piegatrici per Bobine in Piattina di Rame

- N°. 1 Nastratrice Automatica per le zone dei Motori

- N°. 2 Torni

- N°. 3 Banchi Prova per motori Brushless

- N°. 3 Forni  800x800x800, 1200x1200x1200, 3000x3000x4000 per essiccazione delle vernici

- N°. 2 vasche per impregnazione dei motori elettrici

- N°. 1 Forno distruggitore per gli avvolgimenti dei motori elettrici

- N°. 1 Cabina Di verniciatura degli stessi

- N°. 1 impianto di lavaggio ad acqua calda a pressione di 5000x5000mm

- N°.1 laboratorio per la progettazione software Industriale PLC e CNC, e  sala collaudo componenti elettronici

- Magazzino pronta consegna Motori IE3

- N°.3 Furgoni  attrezzati per interventi

- Contratti con corrieri per poter garantire sempre i ritiri e le consegne in giornata anche nei giorni festivi e notturni

- N°.1 analizzatore per la certificazione CEI dei quadri da Noi costruiti

La R.E.M. è anche:

- Officina autorizzata e centro assistenza Fimet per il centro-sud e isole e Agenzia Fimet per il Lazio;

- PRIMA  azienda in Italia e ottantesima nel mondo ad essere Elettromeccanica Certificata SKF;

- Officina consigliata Siemens;

- Officina autorizzata Electro Adda motori trifasi e EXD

- Partner Euromotori- Antideflagranti

- Officina consigliata Gruppo Emerson (Ex Control Techniques)

- Partner Pruftechnik

- Centro assistenza per il Sud-Italia isole comprese SEIPEE

- Centro Assistenza autorizzato Faggiolati PUMPS

- Centro assistenza Centro-Sud Italia POMPE ZENIT

- Integratori sicurezza PILTZ

Dopo questa breve panoramica sulla Nostra società vi rimettiamo la descrizione di come la nostra Azienda opera le riparazioni:

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento |
| --- | --- |
| 2 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 3 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 4 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 5 | Controllo dei cavi di Bassa Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del motore |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Nel caso fosse necessario l’avvolgimento : distruzione dello stesso in forno a temperatura controllata |
| 17 | Ricostruzione isolante in cava con materiali isolanti in classe di isolamento H T= 180°C. (Nomex) |
| 18 | Ricostruzione avvolgimento con rame Isolato con Vernici in Classe H/C T= 200°/220° C. |
| 19 | Ricostruzione Uscite con cavi al silicone in classe C e saldature in leghe di Castolin Ag.65% |
| 20 | Legature testate avvolgimento con materiali in Classe H T= 180°C |
| 21 | Verniciatura con resine o vernici in classe H con doppio ciclo di impregnazione e polimerizzazione al forno a temperatura controllata a 140°C per almeno 8 ore. |
| 22 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 23 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 24 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 25 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti, scudo e albero (come da tabelle FAG o SKF) |
| 26 | Sostituzione dei cuscinetti a rotolamento |
| 27 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 28 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo ISO 1940 |
| 29 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 30 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 31 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 32 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a 2E+1000 volts cc dell'avvolgimento statorico |
| 33 | Prove avvolgimento statorico con surge-test a Kv.3 in c.a. |
| 34 | Misura della corrente di dispersione verso terra a Kv.3 in A.c. |
| 35 | Misura della resistenza verso terra a Kv.3,0 in a.c. |
| 36 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 37 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 38 | Pulizia della carcassa con trattamento anticorrosivo della stessa |
| 39 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 40 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto con rilievo delle vibrazioni |
| 41 | Verniciatura esterna del motore |
| 43 | Relazione finale |
| 44 | Per le pompe lavorazioni extra |
| 45 | Verifica della cassa statorica girante |
| 46 | Controllo di usura della sede della baderna o della tenuta Meccanica |
| 47 | Sostituzione e montaggio della guarnizioni |
| 48 | Sostituzione delle tenute con originali |
| 49 | Trattamento antiusura ove necessario con resine appropriate |
| 50 | Equilibratura della girante secondo ISO 1904 |
| 51 | Rimontaggio del tutto |
| 52 | Prova di tenuta sotto pressione |
| 53 | Trattamento esterno con vernici appropriate |

Disponibili per qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di un vs. cortese riscontro.

Cordiali saluti

REM s.r.l.