|  |  | CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO |  | Allegato 13 a 2.04.11HSE 2 rev. - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IPM-MAN2017_013 |  |
|  |  |  |  | Edizione: 1 |  |
|  |  |  |  | Data 11/11/2016 |  |
| Titolo SPECIFICA TECNICA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTORI ELETTRICI E POMPE CENTRIFUGHE/MONOBLOCCO |  |  |  |  |  |
| Redatto da: M. Cocco | Controllato da: G. Russo Russo |  | Approvato da: K. El Hoss |  | Visto da: L. D’Andrea |
| OGGETTO Le prescrizioni ivi riportate sono relative al servizio di manutenzione e riparazione di motori elettrici installati presso il Sito Avio S.p.A. di Colleferro (RM). |  |  |  |  |  |
| ALLEGATI N/A |  |  |  |  |  |

- INDICE

INDICE	2

1.	OGGETTO DELL’APPALTO	3

2.	NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE	3

3.	ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO	4

4.	OPERE IN VARIANTE	7

5.	Requisiti tecnici del fornitore	7

- 6.	RISORSE IMPIEGATE E requisiti	8

7.	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	9

8.	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE	9

9.	RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI	9

10.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI	9

11.	PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	9

12.	TEMPISTICHE	9

13.	SUBAPPALTO	10

PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE	11

- PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI

- OGGETTO DELL’APPALTO

La presente specifica tecnica definisce le modalità operative e gli oneri particolari inerenti i lavori per la manutenzione e riparazione di:

- motori elettrici

- pompe centrifughe e monoblocco

installati presso lo stabilimento AVIO S.p.A. di Colleferro (RM).

Le prescrizioni tecniche contenute nella presente prevarranno, in caso di contrasto, su quelle contenute in altri documenti e specifiche facenti parte della documentazione contrattuale e comunque da queste richiamate.

- NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

  - NORME APPLICABILI

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa di riferimento:

| D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. | Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| --- | --- |

L'applicazione ed il rispetto delle norme, leggi e regolamenti sopra citati è da intendersi per quello che riguarda lo svolgimento dei lavori di manutenzione. Dovranno perciò essere adottate tutte le precauzioni ed i dovuti accorgimenti al fine di evitare il verificarsi di incidenti ed infortuni.

  - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali sono, in ordine di priorità:

- ordine di appalto;

- il presente capitolato d’appalto;

- offerta tecnica dell’Appaltatore;

- eventuali verbali di riunioni sottoscritti dal Committente e l’Appaltatore;

- eventuale documentazione Avio applicabile.

- ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO

  - MOTORI ELETTRICI

La specifica comprende tutte le operazioni necessarie per effettuare la manutenzione dei motori elettrici. Per manutenzione si intendono tutte le attività che assicurano il regolare funzionamento della macchina e dei suoi componenti secondo le indicazioni riportate nei manuali di uso e manutenzione delle varie attrezzature (che saranno resi disponibili alla ditta appaltatrice) e quanto previsto dalle leggi in vigore in materia di sicurezza delle apparecchiature e dei macchinari.

Le prestazioni richieste interessano le seguenti apparecchiature:

- motori CA asincroni trifase in classe H180° fino a potenza di 90 kW (nelle versioni in tabella)

| Potenza | giri/mini |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KW | 1000 | 1400 | 3000 |
| 0,75 |  |  |  |
| 1,10 |  |  |  |
| 1,50 |  |  |  |
| 2,20 |  |  |  |
| 3,00 |  |  |  |
| 4,00 |  |  |  |
| 5,50 |  |  |  |
| 7,50 |  |  |  |
| 11,00 |  |  |  |
| 15,00 |  |  |  |
| 18,50 |  |  |  |
| 22,00 |  |  |  |
| 30,00 |  |  |  |
| 37,00 |  |  |  |
| 45,00 |  |  |  |
| 55,00 |  |  |  |
| 75,00 |  |  |  |
| 90,00 |  |  |  |

- motori CA asincroni monofasi in classe H180° fino a potenza di 22 kW (nelle versioni in tabella)

| Potenza | giri/mini |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KW | 1000 | 1400 | 3000 |
| 0,75 |  |  |  |
| 1,10 |  |  |  |
| 1,50 |  |  |  |
| 2,20 |  |  |  |
| 3,00 |  |  |  |
| 4,00 |  |  |  |
| 5,50 |  |  |  |
| 7,50 |  |  |  |
| 11,00 |  |  |  |
| 15,00 |  |  |  |
| 18,50 |  |  |  |
| 22,00 |  |  |  |

- motori in corrente continua

- di potenza minore di 30 kW

- di potenza da 30 kW a 60 KW

- di potenza da 61 kW a 99 KW

- di potenza da 100 kW a 150 KW

- di potenza da 151 kW a 199 KW

- di potenza da 200 kW a 300 KW

In maniera dettagliata, ma non esaustiva, si riportano in elenco alcune delle operazioni di manutenzione che dovranno essere contemplate per l'esecuzione degli interventi di ripristino dello stato originale delle macchine sopraindicate:

- Smontaggio rotore;

- Smontaggio calotte e ventola raffreddamento;

- Sostituzione cuscinetti;

- Rifacimento avvolgimento e resinatura;

- Asciugatura in forno;

- Sostituzione morsettiera;

- Rimontaggio rotore e statore;

- Sostituzione paraoli;

- Rimontaggio calotte;

- Rimontaggio ventola di raffreddamento;

- Collaudo (presso Vs officina).

Eventuali sostituzioni di altre parti di ricambio non previste verranno quotate separatamente al momento della revisione ordinaria.

Per la riparazione di motori di tipo diverso da quelli sopra indicati saranno presentati preventivi di spesa che dovranno essere autorizzati di volta in volta dall’ente preposto agli acquisti.

Si riporta l’elenco dei principali ricambi:

- Cuscinetti

- Ventole di raffreddamento

- Copribasette

- Basette

I ricambi forniti dovranno essere di prima fascia e di alta qualità.

I particolari ricostruiti e/o lavorati in officina dovranno essere realizzati a regola dell’arte.

  - POMPE CENTRIFUGHE E MONOBLOCCO

La specifica definisce il complesso delle operazioni necessarie per effettuare la manutenzione delle pompe centrifughe. Per manutenzione si intendono tutte le attività che si rendono necessarie per assicurare il regolare funzionamento della macchina e dei suoi componenti secondo le indicazioni riportate nei manuali di uso e manutenzione delle varie apparecchiature (che saranno resi disponibili alla ditta appaltatrice) e quanto previsto dalle leggi in vigore in materia di sicurezza delle apparecchiature e dei macchinari.

Le prestazioni in oggetto sono rivolte alle seguenti apparecchiature:

- Pompe centrifughe DIN 24255 con diam. Albero mm. 25;

- Pompe centrifughe DIN 24255 con diam. Albero mm. 35;

- Pompe centrifughe DIN 24255 con diam. Albero mm. 45;

In maniera dettagliata, ma non esaustiva, si riportano in elenco alcune delle operazioni di manutenzione che dovranno essere contemplate per l'esecuzione degli interventi di ripristino dello stato originale delle macchine sopraindicate:

- Smontaggio corpo pompa, girante, albero e supporto;

- Sostituzione tenuta meccanica/treccia baderna;

- Sostituzione bussola protezione albero;

- Sostituzione cuscinetti supporto;

- Sostituzione set guarnizioni;

- Sostituzione set O-ring;

- Sostituzione set tasselli giunto elastico;

- Degrassaggio mantello pompa;

- Verniciatura mantello pompa;

- Collaudo (presso Vs officina);

Eventuali sostituzioni di altre parti di ricambio non previste dovranno essere preventivamente autorizzati mediante consegna di un preventivo di spesa all’ente tecnico.

Per la riparazione di pompe di tipo diverso da quelle sopra indicate saranno presentati preventivi di spesa che dovranno essere autorizzati  dall’ente preposto agli acquisti.

I ricambi forniti dovranno essere di prima fascia e di alta qualità.

I particolari ricostruiti e/o lavorati in officina dovranno essere realizzati a regola dell’arte.

  - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MOTORI ELETTRICI E POMPE

Il fornitore dovrà organizzare il servizio di fornitura secondo il flusso descritto:

- Il Responsabile Tecnico dell’Ente manutenzione o un suo incaricato provvederà ad effettuare la richiesta di intervento e ritiro per via telefonica o via email.

- La Ditta fornitrice dovrà provvedere a ritirare il materiale presso la zona di installazione dello stabilimento e/o presso il magazzino generale dello stabilimento Avio spa di Colleferro (RM 00034), in via Ariana Km 5,200, dalle 8,00 alle 11,30 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì. Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna saranno completamente a carico della ditta fornitrice.

- La Ditta fornitrice dovrà provvedere ad effettuare una diagnosi del guasto presso la propria officina e comunicarla al Responsabile Tecnico Avio S.p.A., indicando le modalità ed i tempi di soluzione.

- Effettuato l’intervento, la Ditta fornitrice provvederà a recapitare il luogo del ritiro iniziale il materiale.

- OPERE IN VARIANTE

Nessuna variante o deviazione rispetto ai documenti del capitolato d’appalto si considera contrattualmente accettata, se non dietro esplicita e specifica autorizzazione scritta del Committente.

- Requisiti tecnici del fornitore

In relazione alla natura del servizio  in oggetto, il fornitore dovrà dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso:

- presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati;

- indicazione della propria struttura tecnico – organizzativa;

- descrizione precisa delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento  tecnico disponibili;

- descrizione delle misure normalmente adottare per garantire la qualità del servizio;

- indicazione delle competenze dei prestatori di servizio.

Il Fornitore dovrà essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA per le classi di attività riconducibili all’oggetto della presente capitolato (Fabbricazione, riparazione motori elettrici DC, AC, riavvolgimenti rotori). Codice Ateco 27.11

- RISORSE IMPIEGATE E requisiti

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite mediante l’intervento di personale qualificato e specializzato secondo la “perfetta regola dell’arte” e le migliori modalità di intervento.

Gli operatori devono disporre delle competenze adeguate per poter svolgere le operazioni indicate e nello specifico comprovata esperienza nella esecuzione di interventi manutentivi per il settore elettromeccanico (es. motori elettrici).

Nello specifico il Fornitore dovrà espletare il servizio con personale qualificato composto da:

- manutentori elettromeccanici

con le seguenti competenze professionali:

- capacità di eseguire lavori di precisione e di natura complessa, per la costruzione/adattamento, riparazione e manutenzione;

- conoscenza delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati nella costruzione/riparazione;

- capacità di eseguire il montaggio di gruppi o sottogruppi elettromeccanici;

- capacità di individuare i guasti ed eseguire interventi di riparazione;

- conoscenze e capacità di utilizzo degli strumenti/attrezzature messe a disposizione.

Il Fornitore dovrà disporre di attrezzature, mezzi e macchine idonee al tipo di lavori da svolgere e regolarmente mantenute, con particolare riguardo per i dispositivi di sicurezza secondo le indicazioni fornite dei relativi costruttori.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. All’atto della stipula dell’ordine la società appaltatrice dovrà dare evidenza documentata della qualifica e dell’informazione/formazione che i proprio dipendenti hanno ricevuto ai sensi del D. Lgs 81/08, artt. 36 e 37 e secondo quanto sancito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Ove necessario (es. carico/scarico materiale), il personale impegnato all’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (es. piattaforme elevatrici, autogrù, ecc. ), dovrà aver ricevuto adeguata formazione ai sensi dell’Art. 73 del D. Lgs. 81/08 e della Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 (abilitazione alla conduzione).

Il Fornitore si impegna a nominare almeno un Responsabile del Servizio comunicandone il nominativo, e la eventuale variazione, alla Committente. Al fine di garantire la continuità del servizio in caso di assenze del Responsabile, l’Appaltatore nominerà anche un suo sostituto. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore unico della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al Servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del Servizio.

Per effettuare le attività manutentive, il Fornitore dovrà avvalersi esclusivamente di personale registrato sul proprio libro matricola, di cui dovrà fornire le proprie posizioni INPS e INAIL.

A tal proposito il Fornitore dovrà essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL per tramite della presentazione del “DURC”; sarà cura del Fornitore assicurarsi che il documento suddetto sia sempre in corso di validità nel periodo contrattuale.

- DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nella Parte B del presente capitolato.

- RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE

Il Committente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria all’Appaltatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento delle attività sopra indicate.

- RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

L’Appaltatore si rende disponibile a partecipare ad incontri periodici con il Committente, finalizzati ad evidenziare e risolvere eventuali problematiche.

- PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Il materiale, di qualsiasi natura, fornito da Avio, rimane di proprietà di Avio e dovrà essere restituito alla stessa dopo il suo utilizzo.

- PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, rimarrà in ogni caso di proprietà di Avio.

- TEMPISTICHE

Trattandosi di attività per le quali non è possibile definire a priori una durata, i tempi di consegna verranno concordati con il Responsabile Tecnico della Manutenzione AVIO S.p.A. in relazione alla tipo di lavoro richiesto (ripristino, lavorazione e/o costruzione di parti) e alle urgenze del sito.

Si richiede la disponibilità a trattare con la massima urgenza richieste che perverranno da AVIO S.p.A. per risolvere situazioni critiche che possono interessare macchine ed impianti del sito. La frequenza, la periodicità, l’entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze dell’Ente Manutenzione.

Il personale del fornitore dovrà essere disponibile ad intervenire presso lo stabilimento durante l’orario ordinario di lavoro (lunedì → venerdì dalle 08:00 alle 17:00) al fine di assicurare la soluzione immediata dei guasti o delle altre occorrenze che verranno segnalate al Responsabile tecnico dell’Ente Manutenzione. Inoltre, il Fornitore dovrà essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario, oltre l’orario indicato e nei giorni festivi, in relazione alle necessità e/o esigenze dello stabilimento. Le richieste di intervento saranno effettuate dal Responsabile dell’Ente di Manutenzione con un preavviso di 2 ore.

- SUBAPPALTO

L’Appaltatore è autorizzato a subappaltare a terzi le attività oggetto del presente capitolato previa autorizzazione del Committente e valutazione idoneità tecnica delle ditte subappaltatrici.

Si richiede di evidenziare, in fase di presentazione dell’offerta, la percentuale delle attività subappaltate e la/le ditte subappaltatrici.

- PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (CERTIFICAZIONI, COLLAUDI, ECC.)

Le forniture, oggetto del presente specifica, saranno accettate per mezzo di:

- esami a vista della corretta manutenzione correttiva;

- verifica delle prestazioni funzionali;

- verifica di esecuzione, prestazioni e prove funzionali.

All’esito positivo del controllo, il responsabile del settore dell’Avio emetterà il benestare alla fatturazione e al pagamento dei lavori con le modalità e tempi previsti in sede di offerta.

REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (D.Lgs. 152/06)

N/A

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/08)

Il fornitore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’ente da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 105/15)

Sarà obbligo del Fornitore prendere atto di tutte le disposizioni vigenti nello Stabilimento Avio S.p.A., in tema di sicurezza e relative alle modalità di accesso al sito di personale e di merci proprie od oggetto della fornitura. Il Fornitore è tenuto a uniformarsi a dette disposizioni. Alla Committente non potranno essere imputabili eventuali maggiori costi, derivanti all’Appaltatore da disguidi causati dalla mancata osservanza di dette disposizioni.

Dovranno perciò essere adottate tutte le precauzioni ed i dovuti accorgimenti al fine di evitare il verificarsi di incidenti ed infortuni.

Il personale addetto alla fornitura dovrà essere munito ed indossare tutti i DPI di pertinenza ed attenersi a tutte i regolamenti e le normative AVIO S.p.A. .

SI PRECISA E SI RIBADISCE CHE ALL’INTERNO DEL SITO AVIO S.P.A. DI COLLEFERRO (RM) INSISTONO AREE CLASSIFICATE PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI E/O SOSTANZE DI PERTINENZA ATEX PER CUI NON E’ CONSENTITO:

- L’INGRESSO DI OGGETTI CAPACI DI GENERARE INNESCO (ES. ACCENDINI, CELLULARI, OGGETTI ELETTRONICI, ECC.)

- L’USO DI FIAMME LIBERE O ATTREZZATURE PRODUCENTI SCINTILLIO E/O PROIEZIONI DI FRAMMENTI INCANDESCENTI SENZA I NECESSARI PERMESSI DI LAVORO EMESSI DAL RESPONSABILE PERTINENTE DEL REPARTO E CONFERMATI DAL RESPONSABILE TECNICO.

- L’INGRESSO E LA CIRCOLAZIONE DI MEZZI NON AUTORIZZATI E REGOLAMENTE MANUTENUTI.