Ditta: Boston Tapes S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale Cellole-Piedimonte 81037 Sessa Aurunca (CE)

Stabilimento: vedi sede legale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Vincenzo Savarese

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: Sigg. P.Sarcinella e W.Favero

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione: stabilimento Boston Tapes

Contratto di appalto per ........................................................................................................................

Ditta appaltatrice………………………………………………………………………………………

Ditta sub-appaltatrice…………………………………………………………………………………..

# Informazioni generali

| Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori |  | - AREA FILMATURA: PRODUZIONE DI FILM IN PE - SALA MESCOLE: PRODUZIONE DI MASSE ADESIVE LIQUIDE - AREA SPALMATURA: SPALMATURA DI MASSE ADESIVE SU SUPPORTI VARI - AREA TRASFORMAZIONE: TRASFORMAZIONE DI SEMILAVORATI SPALMATI - MAGAZZINI: IMMAGAZZINAMENTO MATERIE PRIME LIQUIDE E SOLIDE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI |
| Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro |  | - AREA FILMATURA E SALA MESCOLE: 2 PERSONE/TURNO – TURNAZIONE A CICLO CONTINUO 7 GG SU 7; - AREA SPALMATURA: 7 PERSONE/TURNO – TURNAZIONE A CICLO CONTINUO 7 GG SU 7 - AREA TRASFORMAZIONE: 8 PERSONE/TURNO – TURNAZIONE A CICLO CONTINUO DAL LUNEDI AL SABATO - MAGAZZINI: 4 PERSONE/TURNO 8÷17 - UFFICI: 20 PERSONE/TURNO 8÷17 |
| Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi |  | Quelli delle aree produttive dello stabilimento |
| Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici |  |  |
| Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso |  | Infermeria nella palazzina uffici |
| Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne |  | Portineria |
| Attrezzature di proprietà della Boston Tapes messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo |  |  |
| Lavoratori della Boston Tapes che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori |  |  |
| Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori. |  |  |
| Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice. |  |  |
| Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari. |  | Vedi mappa dei rischi |
| Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari. |  | Vedi mappa dei rischi |
| Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza. |  | Zone con pericolo di esplosione – Cabina elettrica |
|  | Nello stabilimento sono presenti identificate con colorazione a norma, linee di distribuzione di: - Gas, Etilacetato, Azoto, Acqua, Aria compressa, Ossigeno, Freon |  |

# Informazioni sui rischi specifi

## Rischio elettrico

|  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- |
| La distribuzione di F.M. , all’interno dello stabilimento, avviene per mezzo di blindo sbarra e canaline poste sotto trave. Sono presenti IMPIANTI ELETTRICI in tensione che alimentano gli impianti e i macchinari (pericolo di elettrocuzione) | Non toccare tassativamente i cavi e i conduttori elettrici e non accedere per nessun motivo alle cabine elettriche e agli armadi elettrici senza l’autorizzazione al lavoro da eseguire e comunque senza avere prima tolto tensione. In linea di principio è vietato operare su installazioni sotto tensione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile per la particolare natura dei quadri elettrici, ogni operazione deve essere effettuata in accordo con le procedure vigenti nello stabilimento e non può iniziare senza un permesso di lavoro. - E’ vietato gettare acqua o liquidi su apparecchi elettrici - E’ vietato smontare o manovrare interruttori elettrici o altre apparecchiature, o entrare nei locali ad essi adibiti, senza l’autorizzazione particolare del preposto responsabile. - E’ vietato effettuare collegamenti di macchine o attrezzature alla rete elettrica senza autorizzazione del preposto responsabile. - Prima dell’inizio dei lavori, fare verificare sempre la mancanza di tensione dal preposto responsabile o dal responsabile della manutenzione o dagli elettricisti da lui delegati. - E’ vietato, dopo il collegamento elettrico di una nuova macchina o attrezzatura o dopo un intervento di manutenzione elettrica su di una macchina, provvedere personalmente all’avvio dell’impianto senza la presenza del preposto responsabile. - Nell’installare un nuovo impianto o attrezzatura, a fine giornata, non lasciare l’alimentazione collegata alla macchina non ancora collaudata e consegnata al preposto responsabile. - Segnalare immediatamente danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto o di macchine come fili scoperti, prese rotte/guaste, spine danneggiate, ecc. evitando di intervenire personalmente nelle riparazioni. - In caso di evidente pericolo è necessario disattivare l’impianto o parte di impianto e/o segnalare l’anomalia (tramite cartelli) in modo che gli altri lavoratori possano evitare tale pericolo. |

## Rischio di esplosione o incendio

|  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- |
| Sono presenti locali/aree con elevato rischio di incendio e/o di esplosione (fare riferimento al documento D-SA5-25 “Mappa dei rischi”) | ZONE A RISCHIO INCENDIO E CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Nelle aree seguenti, a causa delle materie prime presenti in grandi quantità, saranno vietati tutti quei lavori per i quali è necessario utilizzare attrezzature ed utensili, elettrici e non, che possono generare scintille o fiamme libere. Sarà vietato: - Utilizzare attrezzature o utensili elettrici non antideflagranti - Utilizzare saldatrici elettriche e a gas - Utilizzare martelli pneumatici - Provocare scintille con attrezzi (martelli, scalpelli, picconi, ecc.). - Sala Mescole: tale area è quella con più presenza di solventi e colle nello stabilimento, essendoci in esso la presenza di n.5 soluzionatori, un impianto per la preparazione di release a base di solvente, uno per la produzione di primer e svariate cisterne per la miscelazione di resine, sempre con solventi. La quantità totale di solventi e colle presente può superare le dieci tonnellate. In questo reparto produttivo sono installati erogatori automatici a CO2 su tutte le bocche di carico degli impianti di miscelazione e attorno alla loro area. Ai vertici del locale in posizione sopraelevata sono invece presenti n. 4 erogatori di schiuma a comando manuale. E’ possibile la presenza di polveri aerodisperse. Anche qui, come nel reparto spalmatura, gli impianti elettrici installati sono di tipo antideflagranti. - Area Spalmatura: è l’area dove si spalmano gli adesivi sui film (di materiale plastico, cartaceo o alluminio). In questa area le zone dove risiedono le teste di spalmatura dei due impianti (sia esse per l’adesivo o per il primer e release) sono quelle con un indice di rischio più elevato ai fini d’inneschi di fiamme; in tutto il reparto le installazioni elettriche sono di tipo antideflagrante e nei punti più pericolosi sono installati impianti di spegnimento a CO2 automatici, che intervengono quando la temperatura puntuale supera una determinata soglia. - Tettoie stoccaggio adesivi e inchiostri in fusti e serbatoi adesivi: in queste due aree, separate da un muro REI120 (resistente al fuoco) sono depositati nella prima fusti e cisternette contenenti adesivi ed inchiostri vari e nella seconda n. 4 serbatoi da 25 m3, contenenti adesivi. A causa della tipologia dei materiali contenuti, potrebbero formarsi delle sacche di vapore di solvente ad alto rischio di esplosione. - Tettoia pompe solventi (a lato della tettoia adesivi); - Serbatoi interrati per lo stoccaggio solventi (n.4) (retro tettoia pompe). - Impianto di recupero esano (di fronte area spalmatura); - Tettoia bruciatori post-combustione (n.2) (lato officina manutenzione); - Area Filmatura: è l’area dove si producono i film da adesivizzare successivamente. In questa area, poiché vi è ovunque la presenza di materie plastiche, sia sotto forma di film che di granuli, il rischio maggiore è quello che esse possano prendere fuoco innescate o da scintille o per contatto con sorgenti roventi. E’ quindi opportuno, prestare la massima attenzione durante operazioni di saldatura affinché scintille o scorie non vadano ad interessare zone dove vi è presenza di materiale infiammabile. In ogni caso è sempre bene usare schermi ignifughi per limitare l’azione delle scintille e particelle incandescenti provocate dalla saldatura. - Sala Pesa (sala adiacente all’area filmatura): anche in questo reparto vi sono materiali infiammabili come gomma e resine. Utilizzare le stesse attenzioni e le misure di sicurezza adottate per l’area filmatura. Eventuali deroghe a tali limitazioni possono essere consentite solo dai responsabili della Boston dopo bene avere valutato la situazione da affrontare e dopo avere disposto tutte le misure di sicurezza - Area trasformazione: E’ l’area dove vengono tagliate o troncate e confezionate le bobine di film prodotte dalle spalmatrici. In quest’area vi è ovunque la presenza di materie plastiche e cartonaggi vari, per cui occorre adottare le stesse misure, durante lavori di manutenzione e/o d’installazione, adottate nei reparti con la presenza delle stesse materie. Sono vietate fiamme libere - Magazzini Materie Prime e Prodotti Finiti: in questi vi è la presenza di scaffalature dove sono stoccate le materie prime utilizzate e dove sono pronte per la spedizione le confezioni di bobine e di scatole contenenti nastri adesivi. Queste, essendo materie plastiche e cartonaggio, hanno un’alta probabilità d’incendiarsi se investite da scintille o da particelle incandescenti. Anche in questo caso le prescrizioni sono le stesse: prendere tutte le dovute precauzioni già descritte precedentemente prima di apprestarsi a saldare o ad usare utensili a disco (flex). - Magazzino Semilavorati: valgono le stesse considerazioni fatte per i magazzini anche per quanto riguarda la misure di sicurezza da adottare. E’ per tale motivo che in queste zone è severamente vietato utilizzare, senza le dovute precauzioni, tutti quegli attrezzi elettrici e non che possono generare scintille o fiamme libere. - Locale power-center (armadi di potenza lato officina manutenzione): estintori portatili a CO2. - Locale trasformatori (a lato officina manutenzione): sistema di rilevazione incendi - Locale pompe olio diatermico (retro officina manutenzione): sistema di rivelazione incendi e sprinkler a schiuma - Locale compressori (retro officina manutenzione) (n.d.a.i.). - Locale cabina decompressione metano (n.d.a.i.). - Deposito rifiuti tossici (n.d.a.i). - Centrale termica (sprinkler a schiuma). - Silos di stoccaggio granuli di PE (sprinkler) Prevenzione incendi · Prendere conoscenza dell’ubicazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, della dislocazione dei mezzi antincendio, della collocazione di eventuali pulsanti di allarme. · Prendere conoscenza, tramite il Preposto responsabile, dei nominativi e dei recapiti dei componenti della squadra di emergenza. · Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.). · Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare l’accesso dei mezzi antincendio o la visibilità della segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi si segnalazione. In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato · Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della squadra di emergenza e il preposto responsabile. · Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso. |
| Nella centrale termica sono presenti recipienti a pressione. | E’ fatto divieto assoluto manovrare valvole di olio diatermico, vapore, acqua o aria compressa senza l’espressa autorizzazione del preposto responsabile. |

## Rischio chimico

|  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- |
| Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, all’esposizione ad agenti chimici: - SALA MESCOLE (rischio non moderato) - AREA SPALMATURA (rischio non moderato). Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle suddette aree : - Esano - Etilacetato - Toluene - Alcool Isopropilico - Acetone | - Formazione, informazione del personale; - Disponibilità di accesso alle informazioni (schede, procedure, manuali di sicurezza, piani di emergenza); - Utilizzo di cappe di aspirazione adeguate o a ciclo chiuso; - Uso dei D.P.I.: guanti, occhiali, visiere; - Conservazione dei prodotti in recipienti chiusi; - Disponibilità di lavabi, lavaocchi e docce di emergenza; - Non versare mai nei lavandini, nei tombini... gli agenti chimici pericolosi utilizzati per le attività. - Stoccare I rifiuti liquidi in appositi contenitori - Le miscele di acqua e detersivo residuo derivante dalla pulizia degli ambienti vanno versate negli scarichi acque nere dei bagni presenti all’interno degli edifici e mai nei tombini esterni, - Tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire o neutralizzare eventuali agenti chimici sversati. - Non effettuare travasi, trasferimenti... di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie misure di contenimento in caso di sversamento. - Le sostanze infiammabili e i prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute devono essere utilizzati e conservati in quantità strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività. I prodotti e le sostanze chimiche necessarie nelle lavorazioni (es. lubrificanti, prodotti per la pulitura di attrezzature, ecc.) devono essere utilizzati: - tenendo costantemente presente, le indicazioni e i consigli riportati sulle etichette del contenitore (obbligatorie per legge) apposte dal fabbricante del prodotto; - evitando travasi se non previsti dalla lavorazione specifica (nel caso di accidentale dispersione del contenuto, avvertire il preposto responsabile e provvedere alla raccolta del prodotto seguendo puntualmente le indicazioni del fabbricante e tutte le precauzioni del caso); - tenendo ben presente i rischi, per l’ambiente e per le persone, derivanti dai rifiuti pericolosi (pile, vetri rotti, oli combustibili, ecc.). Smaltire i prodotti negli appositi contenitori e segnalare le situazioni di pericolo. |

## Rischio meccanico

|  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- |
| Zone con presenza di macchine ed attrezzature che determinano rischi meccanici (rischio impigliamento, schiacciamento, urto) dovuti al movimento di parti meccaniche di trasmissione o ingranaggi: - Area Filmatura; - Sala Mescole; - Area Spalmatura; - Area Trasformazione; - Officina Manutenzione Nell’area trasformazione sono presenti attrezzi taglienti, quali lame e coltelli circolari, lamette (rischio taglio) | - Schermi/Griglie di protezione; - Barriere fisse e mobili; - Dispositivi di sicurezza; - Segnaletica di sicurezza; - Utilizzo di DPI (guanti per rischio meccanico, guanti antitaglio). - Il personale di Imprese esterne in nessun caso dovrà svolgere operazioni su apparecchiature in moto o sotto tensione, specialmente se implichino la rimozione delle protezioni meccaniche o elettriche. - Non manomettere le protezioni, gli interruttori e tutti i sistemi di sicurezza. - Gli abiti da lavoro devono essere aderenti al corpo, senza tasche voluminose e senza parti svolazzanti come sciarpe, cravatte, fazzoletti, ecc.; E’ vietato portare sul lavoro catene di chiavi, di orologi, ecc., penzolanti dalle tasche, poiché possono essere causa d’incidenti; MACCHINARI ED IMPIANTI gestiti da logica software, e quindi funzionanti mediante automatismi, possono mettersi in marcia in ogni momento senza preavviso per i non addetti. Non avvicinarsi, perciò, alle attrezzature e ai macchinari estranei agli interventi da eseguire o che non sono stati messi fuori servizio per il lavoro da svolgere. |

## Rischio da movimentazione materiali

|  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- |
| Zone con presenza di apparecchi di sollevamento fissi per la movimentazione dei materiali: - Area Spalmatura; - Area Trasformazione | - targa indicante la portata massima; Devono essere usati per il loro specifico scopo e per la portata indicata. |
| Zone interessate alla circolazione di mezzi (carrelli elettrici, carrelli a motore, transpallet) per la movimentazione dei materiali: tutto lo stabilimento (comprese le aree esterne). | - Segnaletica verticale ed orizzontale; - Mezzi acustici di segnalazione movimento Il personale delle Imprese esterne, nello svolgimento delle proprie mansioni, non dovrà in alcun caso stazionare od abbandonare materiali ed attrezzature nelle aree operative dei mezzi in movimento e/o procurare intralcio alle operazioni di transito e dovrà prestare particolare attenzione nell’attraversare le aree di operazione dei mezzi in movimento. Qualora si debbano svolgere operazioni in dette aree, si è tenuti a dare informativa al preposto responsabile della zona/area seguendo le sue eventuali indicazioni, provvedere alla segnalazione ed eventuale interdizione della zona di operazioni con apposite transenne, bandinelle ecc., utilizzare indumenti ad alta visibilità. · Rispettare la segnaletica stradale · In auto guidare con prudenza; rispettare la segnaletica stradale presente e in modo particolare i limiti di velocità (10 km/h) e i sensi di marcia. · A piedi, guardare a destra e a sinistra prima di attraversare. · Camminare lungo i passaggi pedonali e utilizzare ove presenti gli attraversamenti pedonali.. |
| Nel fabbricato e nelle aree esterne possono essere presenti automezzi per carico-scarico materiali. | Prestare la massima attenzione e rispettare la segnaletica apposita. |

## Rischio biologico

|  |  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- | --- |
|  | Luoghi per i quali è possibile l'esposizione ad agenti biologici: - Depuratore biologico; - Torre di raffr.to acqua | - Igiene personale - Utilizzo di DPI (guanti, maschere, schermi facciali, occhiali); - Informazione e formazione dei lavoratori. |

## Rischio rumore

|  |  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- | --- |
|  | Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad elevati livelli di rumore: fare riferimento al documento D-SA5-25 “Mappa dei rischi”. | - Isonorizzazione fonti di rumore; - Utilizzo di DPI (tappi auricolari, cuffie); - Informazione e formazione dei lavoratori. La taratura dei DPI deve tener conto dei valori riscontrati in stabilimento. |

## Rischio amianto

|  |  | Misure di prevenzione e di emergenza adottate – obblighi, divieti e disposizioni per la Impresa appaltatrice |
| --- | --- | --- |
|  | Locali/aree con presenza di manufatti in amianto: tetto di tutta la superficie coperta dello stabilimento. | - programma periodico monitoraggio ambientale-strumentale - indumenti adeguati e dispositivi di protezione individuale |

## Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza·

| In caso di evacuazione di emergenza | L’evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone. In caso di ordine di evacuazione (impartito dal responsabile dell’ufficio e segnalato dal suono continuo della sirena di allarme), il personale deve: · Mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione. · Seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza. · Allontanarsi immediatamente senza attardarsi a raccogliere gli effetti personali senza correre. · Nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo: coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi. · Aiutare le persone in difficoltà che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori). · Raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo sicuro. |
| --- | --- |
| Comportamento da tenersi in caso di infortunio o malore: | Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità. Ad esempio, in caso di folgorazione in atto, interrompere l’energia elettrica o separare l’infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti dalla corrente (es. legno, plastica). · Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118 e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori. · Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non ve ne sia l’assoluta e immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali). · Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi. Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo (colletto, cravatta, foulard). Evitare gli assembramenti di persone. Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti. |

Fare riferimento alle disposizioni previste dal PIANO DI EMERGENZA E SOCCORSO (Documento D-SA5-11)

Note:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data : ……………………………………

Per la Boston Tapes:				Per l’Impresa appaltatrice:					Per l’impresa sub-appaltatrice:

DDL: ……………………………………….	DDL: ………………………………………                                DDL:……………………………..

| N° revisione | Data revisione | Motivo della revisione |
| --- | --- | --- |
| 00 | 13/02/08 | Prima emissione |
| 01 | 16/01/09 | Inserimento requisito autocertificazione possesso requisiti tecnico professionali |
| 02 | 30/03/11 | Eliminazione dei requisiti già previsti nell’autocertificazione. Inserimento firma subappaltatore. |
| Emesso da: |  | V.Savarese |