R E L A Z I O N E   T E C N I C A

Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

07/01/2010

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

LINEA 2

COMMITTENTE :                   CARTIERE BURGO

Stab. AVEZZANO

- Oggetto

- Dettaglio

- Considerazioni finali

Introduzione:

LA MANUTENZIONE

L'esperienza nel campo della manutenzione delle macchine ha reso possibile notevoli miglioramenti sia in termini di qualità sia in riduzioni di costi. La teoria della manutenzione si può suddividere in tre differenti strade:

I. MANUTENZIONE A ROTTURA

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA

La prima era seguita negli anni passati, il suo maggior problema era oltre a costi elevati degli interventi, era l'imprevedibilità dell'avaria con conseguente fermo macchina e quindi costi molto alti, La seconda ancora usata da qualche azienda, anche se riduce i costi di circa il 25% rispetto alla precedente non riduce la casualità della rottura, in quanto si basa su programmi predefiniti e non supportati da dati ricavati da analisi sulle macchine da manutenzione.

La terza teoria, sviluppata inizialmente dagli Americani, si basa sui seguenti principi:

1.	Controllo delle macchine con analisi periodiche

2.	Individuazione della macchina in avaria

- Programma manutentivo

- Manutenzione solo della macchina in avaria.

1 vantaggi di questo sistema detto Manutenzione Predittiva, sono riassunti nei seguenti punti.

l.  Manutenzionare solo le macchine che ne necessitano

2. Conoscenza anticipata delle possibili avarie

3. Ottimizzazione dell'uso della mano d'opera

4. Fermi macchina ridotti notevolmente

S. Conseguente riduzione di costi fino a massimo del 50%

1. ANALISI MECCANICA

Uno degli elementi per eseguire la manutenzione secondo condizione è il controllo periodico delle vibrazioni e del rumore dei cuscinetti. Qualunque sia la causa, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da tempo in servizio regolare, indica, senza equivoco, un allarme. E' quindi necessario programmare tempestivamente l'intervento, individuare le cause ed eliminarle, in modo da riportare la macchina in uno stato vibratorio normale.

Per l'intervento usiamo un "APPARECCHIO ANALIZZATORE PORTATILE A BATTERIE S.P.M. T30 per l’analisi del rumore dei cuscinetti (VALORI SCHOCK).

Ogni macchina di una certa importanza dovrebbe avere una propria "scheda" sulla quale riportare i valori rilevati sui punti più importanti, ad es. i supporti, in modo periodico e sistematico. Un gran vantaggio di questo controllo ispettivo, è quello di limitare l'intervento manutentivo a parti circoscritte della macchina o dell'impianto evitando grosse avarie che possono coinvolgere e danneggiare tutta la macchina o l'impianto e portare anche a condizioni di pericolo per il personale. Oltre a quanto sopra nelle macchine a corrente continua è di fondamentale importanza la verifica periodica dell'isolamento, delle spazzole e delle dinamo tachimetriche.

2. CONTROLLO ELETTRICO

Macchina in esercizio

Verifica a mz. Lampada stroboscopica dell’usura del collettore in esercizio Verifica della Banda Oscura delle spazzole in esercizio

Verifica della densità di corrente sulle spazzole in esercizio per la determinazione della qualità delle spazzole.

Verifica delle Connessioni quando possibile

Macchina ferma ed in sicurezza

Verifica ove necessario della zona neutra del piano portaspazzole.

Verifica delle spazzole e della pressione delle molle premispazzole Stato dei collettore a macchina ferma.

Stato delle spazzole.

Misura dell'isolamento a Mz. Megger Metro ISO 5000 per la misura dell'isolamento verso massa della macchina (macchina ferma).

## Stato dei filtri aria.

Pianificazione degli interventi (in funzione dei dati in possesso) Sostituzione filtri aria pulizia motore.

ANALISI TECNICA

REPARTO  LINEA 2

- MOTORE  COMANDO TELA N°775600

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 19

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 26

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 14

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE  CILINDRO ASPIR.TELA N°275751 KW 560

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 16

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 23

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 21

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE ASPIR. CENTRALE N°275750 KW630

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 19

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE SYM BELT SOLID.ROLL

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 22

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 23

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE RULLO FILTRO ASPIR.

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 24

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 33

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 24

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 36

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE QUINTO GRUPPI ESSICATORI N°275745 KW250

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 29

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 36

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 39

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE CILINDRO SUPERIORE SYM-SIZER

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 21

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 22

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 34

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE CILINDRO INFERIORE SYM-SIZER N°003602202

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 26

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 32

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 38

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE CILINDRO ESSICATORE CROMATO N°003602201/1098

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 17

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 22

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 32

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 39

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE RULLO USCITA SESTA SECCHERIA

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 26

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 34

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 22

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 30

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE CILINDRO LISCIA SUPERIORE

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 14

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 20

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 27

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE SECONDO GRUPPO ESSICATORI

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE TERZO GRUPPO ESSICATORI

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 28

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 23

- NOTE

- Il motore presenta il basamento rovinato. Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE QUARTO GRUPPO ESSICATORI

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 24

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 33

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 29

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE QUINTO GRUPPO ESSICATORI

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 36

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 17

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE SESTO GRUPPO ESSICATORI

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 14

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

Inoltre il motore presenta un consumo anomalo del collettore con profondi solchi

Sullo stesso.