Patrica 05/08/2010

R E L A Z I O N E   T E C N I C A

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI C.C.

REPARTO : PATINATRICE N°.2

COMMITTENTE :                    BURGO GROUP S.P.A.

Stab. Di AVEZZANO

ORDINE:				N°.823859 DEL 03/8/2010

- 	Premessa

- Dettaglio

- Scopo

- Dettaglio Analisi

- Conclusioni

##### Premessa

Non esiste una politica di manutenzione migliore dell’altra, ma la scelta va vista come una strategia che permetta di raggiungere l’obiettivo :

- Crescita di redditività degl’impianti

- Riduzione dei Costi di Produzione

- Riduzione dei Costi di manutenzione

- Maggior Standard di Sicurezza

- Maggior Standard di Affidabilità

- Maggiore Efficienza

La raccolta dei dati è una fase molto delicata, in quanto è la base su cui poi si svilupperà la scelta della politica di manutenzione da adottare e la progettazione del piano di manutenzione produttiva.

Una volta raccolti i dati relativi ai guasti ed individuate le macchine critiche, si cerca di prevenire il difetto per evitare il guasto.

Esiste una qualche grandezza fisica che possa determinare lo stato di salute del componente?

Se tale grandezza non esistesse dovremmo verificare in base al comportamento di componenti analoghi, la durata di tale componente. Se sì, una politica remunerativa potrebbe essere la sostituzione programmata del componente ad intervalli di tempo regolari. Qualora non fosse prevedibile neanche la durata della vita media del componente in esame dovremmo procedere con una politica di sostituzione a guasto; in questo caso, l’unica contromisura per evitare guasti e fermi produttivi sarebbe quella di avere in magazzino tutti i particolari critici ed organizzare la nostra manutenzione per intervenire quanto più tempestivamente possibile per la soluzione dell’avaria accaduta.

Da alcune statistiche sulla manutenzione emerge quanto segue:

- 18% dei lavori di manutenzione eseguiti non necessari

- 30% - 40% delle tempistiche di indisponibilità produttiva delle Macchine causata da cattiva progettazione o manutenzione

Costi tipici causati da fermi macchina improvvisi/non pianificati per Industria(valori per ogni ora di fermo):

- Acciaio  € 50.000,00

- Carta     € 40.000,00

- Gomma € 30.000,00

- Plastica € 15.000,00

##### Strategie manutentive

Ai metodi manutentivi classici si sono affiancati negli ultimi anni approcci innovativi e ad oggi si possono riconoscere quattro politiche:

- manutenzione a cedimento

- manutenzione programmata

- manutenzione su condizione (“condition monitoring”)

- manutenzione prioritaria (“proactive maintenance”).

I primi due rappresentano gli approcci classici, mentre manutenzione su condizione e proattiva rappresentano le metodologie più innovative, destinate ad una sempre maggiore diffusione sia nelle macchine automatiche di piccola dimensione, sia in grandi impianti industriali.

- Manutenzione a cedimento

Il primo punto può avere una sua applicazione solo se il fermo impianto non sia particolarmente oneroso, cosa che oggi sui nuovi impianti industriale è praticamente impossibile. Inoltre questa tipologia di manutenzione ha costi elevati anche in termini di danno macchina perchè un guasto di un particolare implica spesso la rottura anche di altri organi. Un cuscinetto che si grippa genera sicuramente altre rotture e sicuramente più costose del cuscinetto stesso.

Una tale strategia inoltre implica un costo di ricambi e quindi gestione del una magazzino particolarmente elevata, la conclusione è quindi che a fronte di un risparmio di risorse destinate a alla diagnostica e ai controlli si ha un enorme fattore di rischio.

- Manutenzione programmata

La manutenzione programmata si basa sulla sostituzione o revisione periodica dei particolari ritenuti critici sulla base di rilevazioni statistiche su macchine analoghe.

Tale manutenzione ricerca la sua validità sull’estrema conoscenza del particolare in esame e su eventi noti che possono aver determinato in passato fermi non previsti. Tale strategia quindi presuppone una base dati estremamente affidabile per avere giusta programmazione degli interventi da effettuare e quindi avere la certezza di aver ripristinato l’impianto come prima dell’intervento. La maggior lacuna di strategia consiste che spesso si interviene su particolari che non necessitano di alcuna manutenzione, come già indicato nella premessa.

- Manutenzione Predittiva (su condizione)

La strategia di manutenzione “ secondo condizione “ (Condition Monitoring), di cui la Manutenzione Predittiva rappresenta la fase forse più avanzata, nasce dalla constatazione che gli interventi ciclici della Manutenzione Preventiva sistematica, oltre ad essere estremamente costosi, sono spesso inutili e provocano un ulteriore rischio di comparsa d’anomalie prima inesistenti, con possibili deficienze proprio dei componenti sostituiti.

Obiettivo fondamentale resta comunque la prevenzione delle anomalie, ma in questo caso lo scopo è ottenuto attraverso un sistematico monitoraggio (ciclico o continuo) delle reali condizioni operative di ciascuna macchina, monitoraggio che viene attuato grazie a tecniche di controllo non distruttive in grado di rilevare i sintomi patognomonici e di predirne l’evoluzione nel tempo, programmandone così l’intervento.

###### La Manutenzione Proattiva

La manutenzione proattiva è una estensione della manutenzione su condizione, infatti in base all’analisi dell’impianto stabilisce eventuali correzioni sulle cause di anomalie nel momento in cui quest’ultime si manifestano. Quindi questa politica manutentiva si fonda non nell’intervenire sul danno imminente ma di intervenire sulle possibili cause del danneggiamento (contaminazione degli oli, usura dei cuscinetti, perdita di isolamento nei motori elettrici, ecc..).

Questa politica di manutenzione anche se in un primo momento può dare la sensazione di aumentare i costi della stessa in realtà comporta notevoli benefici annullando quasi completamente i fermi macchina imprevisti, aumentando la sicurezza degli impianti e diminuendo notevolmente le scorte dei pezzi di ricambio.

#### Casi Specifici

#### I guasti evidenziati sui motori

Molti dei guasti dei motori elettrici sono di natura meccanica.

Dati storici rilevati sui guasti dalla IEEE negli USA, indicano che la rottura dei cuscinetti pesa per circa il 40% sul totale dei guasti dei motori.

La seconda maggior causa è attribuita agli avvolgimenti statorici , per più del 30% del totale.

Entrambe le causa valgono perciò il 70% dei guasti sui motori elettrici.

### In figura sono indicate le varie voci di guasto:

  - Cuscinetti 37%

  - Avvolgimenti 33%

  - Rotore 5%

  - Giunti 6%

  - Spazzole 3%

  - Cause esterne 5%

  - Non specificate 11%

### Le cause di guasto dei motori elettrici

Come evidenziato nella figura sottostante, le due principali cause di guasto sono imputate a:

-         Cuscinetti

Il monitoraggio delle vibrazioni di questi componenti permettono di scoprire e prevenire oltre il 60% dei guasti indotti.

-         Avvolgimenti

Solo l’ 8% dei guasti vengono rilevati in fase di manutenzione preventiva.

Perché è così difficoltoso verificare lo stato degli avvolgimenti statorici?

Disponiamo di strumenti inadeguati?

Oppure non stiamo guardando nella direzione giusta?

#### Guasti rilevati durante manutenzioni o prove

Da studi effettuati da appositi enti quale l’Osservatorio IEEE il quale attraverso attente analisi dei  guasti, è riuscita a classificare le cause e concause alla base dei guasti.

Nel caso degli avvolgimenti statorici, il degrado dell’isolamento è la causa visibile, mentre le cause scatenanti  sono il  “normale invecchiamento”,  la presenza di “condensa” e  “contaminazione”: esse influiscono per il 35%.

Da ciò è evidente che per tutte le macchine soprattutto quelle in esercizio da tempo, attraverso delle accurate analisi supportati da strumenti adeguati e il monitoraggio e l’attenzione alla percezione dei sintomi premonitori di guasto, la vita può essere prolungata con azioni corrette di manutenzione preventiva,

Scopo

Nel caso specifico la Vs. Azienda, in occasione della fermata di Natale 2008, Ci ha commissionato un intervento di verifica – censimento  e sostituzione spazzole sui motori C.C. della Patinatrice N°. 2, per poter stabilire con esattezza la situazione reale delle spazzole montate sui vs. Motori in C.C.. Con i dati rilevati e documentati nella presente sarete in grado di stabilire un flusso di informazioni attendibili sullo stato di salute degli impianti per poter conseguentemente pianificare e programmare le diverse attività di manutenzione sugli stessi motori. Diversi sono i benefici ottenibili da queste attività, ma tutti mirati ai seguenti obbiettivi:

- la riduzione dei costi di manutenzione

- il miglioramento degli standard produttivi

- Il miglioramento degli standard qualitativi degli impianti

Vantaggi

- Riduzione costi di Manutenzione

- Aumento della vita degl’impianti Produttivi

- Riduzione degli interventi di manutenzione

- Minori fermi impianti con perdite di produzione

- Maggiore produzione per maggiore continuità del processo produttivo con conseguente riduzione di riserve o scorte di magazzino

Alleghiamo le tabelle riepilogative dei Dati Rilevati:

1aParte

| NOME | TP.Macchina | MARCA | TIPO | MATRICOLA | KW | TIPO SPAZZOLE | N° | Misura | Commento | Da sostituire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H1 | SVOLGITORE PRIMARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N727015-1987 | 120 | EG389P | 12 | (10+10)X25X40 | COLLETTORE SFIAMMATO SPAZZOLE SOSTITUITE | si |
| 2H1 | SVOLGITORE SECONDARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N.7270161987 | 120 | EG389P | 12 | (10+10)X25X40 | COLLETTORE SFIAMMATO SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| GO1 M5 | CILINDRO GUIDACARTA N°1(DI TAGLIO SU CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.ED697263602001 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | urgente |
| GO2 M6 | CILINDRO GUIDACARTA N°2(DI INCOLLAGGIO SU CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303007 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | urgente |
| GO3 M4 | CILINDRO GUIDACARTA N°3(IN USCITASU CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 29 MM | SI |
| 4H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°4 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714306012 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 30 MM | si |
| 4H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°5 | SIEMENS | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGG. | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | si |
| 4H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°6 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714304008 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| GO7 4H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°7 SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714307009 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 29 MM | SI |
| G08 4H5 | CILINDRO GUIDA CARTA SOTTO SOLETTA N°8 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306007 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | SI |
| G09 4H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°9 SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714304001 | 0,72-10 | EG389 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| A01 5H1 | CILINDRO STENDICARTA N° 1 | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | E7E91711301001 | 0,385-12,5 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 30 MM | SI |
| G10 4H7 | CILINDRO GUIDACARTA N°10 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E791714303010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 30 MM | urgente |
| G11 4H8 | CILINDRO GUIDACARTA N°11(INGRES. 1°PATINATORE) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714303010 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | URGENTE |
| AP1 7H1 | CILINDRO APPLICATORE 1° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | NON LEGGIBILE | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| PA1 6H1 | CILINDRO PATINATORE 1° TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.727085 | 4,24-162 | EG367 | 16 | (10+10)X25X40 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| G12 8H1 | CILINDRO GUIDA CARTA N°.12 (USCITA 1° PAT.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 30 MM | URGENTE |
| G13 8H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°13 (TRA1°E2° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 26 MM | SI |
| G14 8H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°14(TRA2°E3° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E9174306004 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| A02 5H3 | CILINDRO STENDICARTA N°.2( USC.3° SEZ.KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | ILLEGGIBILE | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| G15 8H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°15 (ING.1° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | SI |
| G16 8H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°16( USCITA 1° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714304002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | SI |
| G17 8H6 | CILINDRO GUIDA CARTA N°17 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 30 MM | SI |
| 5H5 | CILINDRO STENDICARTA N°3 (ING.1°BATTERIA.ESSICCATORI) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7391814302009 | 0,385-12,5 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | urgente |
| 9H1 | BATTERIA COMANDO 1° ESSICCATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.7727081 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| G21 10H1 | CLINDRO GUIDA CARTA N° 21 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304006 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 29 MM | urgente |
| G22 10H2 | CILINDRO GUIDA CARTA N.22 ING. 2° PATINATORE | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| AP2 12H1 | CILINDRO APPLICATORE 2° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305008 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| PA2 11H1 | CILINDRO PATINATORE 2° TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727083/1987 | 4,5-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | COLLETTORE MOLTO SOLCATO SPAZZOLE DA SOSTITUIRE IN MAGAZZINO ERANO FINITE | URGENTE |
| G23 13H1 | CILINDRO GUIDA CARTA N°23 (USC.2° PATINATORE) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 29 MM | SI |
| G24 13H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°24 (TRA1°E 2°SEZ.KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | SENZA TARGA | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | SI |
| G25 13H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°25 (TRA2°E 3°SEZ.KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | SI |
| G26 13H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°.26 INGRE.2°CAPPA | SIMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304011 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | SI |
| G27 13H5 | CILINDRO GUIDA CARTA N°.27 (USC.2°CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714201005 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| G30 13H8 | CILINDRO GUIDACARTA N°30 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714306003 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | SI |
| G31 13H9 | CILINDRO GUIDA CARTA N.31 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714307015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| G32 5H10 | CILINDRO GUIDA CARTA N°.32 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E9D5597701001 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | urgente |
| G33 13H10 | CILINDRO GUIDA CARTA N°.33 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | urgente |
| G34 13H11 | CILINDRO GUIDACARTA N.34 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714304003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 28 MM | URGENTE |
| 13H12 | CILINDRO GUIDA CARTA N°35 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | OK |
| 14H1 | COMANDO 2° BATTERIA ESSICATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727082/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE | OK |
| G36 15H1 | CILINDRO GUIDA CARTA N.36(PRIMA SCANNER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE 27 MM | OK |
| G37 15H2 | CILINDRO GUIDA CARTA N.37(DOPO SCANNER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304014 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| G38 15H3 | CILINDRO GUIDA CARTA N° 38 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E917143048008 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| 17H1 | COLTELLI L.S. | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE 29 MM | OK |
| 17H2 | COLTELLI L.S. | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE 29 MM | OK |
| A04 5H9 | CILINDRO STENDI CARTA N° 4 INGRES. POPE INTERMEDIO | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714302009 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X25 | COLETTORE RIGATO SPAZZOLE SOSTITUITE | URGENTE |
| POP1 16H1 | POPE INTERMEDIO | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727084/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)25X40 | COLLETTORE MOLTO SOLCATO SPAZZOLE DA SOSTITUIRE IN MAGAZZINO ERANO FINITE | URGENTE |
|  | LANCIA BOBINE POPE INTERMEDIO | SIEMENS | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGG. | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | OK |

CONCLUSIONI

Da quanto visionato Vi consigliamo:

- Effettuare la manutenzione con urgenza sui motori segnalati

- Effettuare un monitoraggio sulle correnti di esercizio sui motori esaminati

- Individuare con il costruttore delle spazzole ( Il Carbonio ) e la ns. Azienda le migliori qualità possibili da utilizzare sui vostri motori in  quanto è evidente che quest’ultimi lavorano con correnti molto basse e con spazzole sia nel numero che nelle qualità non adeguate.

Disponibili a qualunque chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti

REM s.r.l.

Carlo Spaziani