R E L A Z I O N E   T E C N I C A

Manutenzione Predittiva su

Condizione e Proattiva

07/07/2010

LINEA 1

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

LINEA 1

COMMITTENTE :                   CARTIERE BURGO

Stab. AVEZZANO

- Oggetto

- Dettaglio

- Considerazioni finali

Introduzione:

LA MANUTENZIONE

L'esperienza nel campo della manutenzione delle macchine ha reso possibile notevoli miglioramenti sia in termini di qualità sia in riduzioni di costi. La teoria della manutenzione si può suddividere in tre differenti strade:

I. MANUTENZIONE A ROTTURA

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA

La prima era seguita negli anni passati, il suo maggior problema era oltre a costi elevati degli interventi, era l'imprevedibilità dell'avaria con conseguente fermo macchina e quindi costi molto alti, La seconda ancora usata da qualche azienda, anche se riduce i costi di circa il 25% rispetto alla precedente non riduce la casualità della rottura, in quanto si basa su programmi predefiniti e non supportati da dati ricavati da analisi sulle macchine da manutenzione.

La terza teoria, sviluppata inizialmente dagli Americani, si basa sui seguenti principi:

1.	Controllo delle macchine con analisi periodiche

2.	Individuazione della macchina in avaria

- Programma manutentivo

- Manutenzione solo della macchina in avaria.

1 vantaggi di questo sistema detto Manutenzione Predittiva, sono riassunti nei seguenti punti.

l.  Manutenzionare solo le macchine che ne necessitano

2. Conoscenza anticipata delle possibili avarie

3. Ottimizzazione dell'uso della mano d'opera

4. Fermi macchina ridotti notevolmente

S. Conseguente riduzione di costi fino a massimo del 50%

1. ANALISI MECCANICA

Uno degli elementi per eseguire la manutenzione secondo condizione è il controllo periodico delle vibrazioni e del rumore dei cuscinetti. Qualunque sia la causa, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da tempo in servizio regolare, indica, senza equivoco, un allarme. E' quindi necessario programmare tempestivamente l'intervento, individuare le cause ed eliminarle, in modo da riportare la macchina in uno stato vibratorio normale.

Per l'intervento usiamo un "APPARECCHIO ANALIZZATORE PORTATILE A BATTERIE S.P.M. T30 per l’analisi del rumore dei cuscinetti (VALORI SCHOCK).

Ogni macchina di una certa importanza dovrebbe avere una propria "scheda" sulla quale riportare i valori rilevati sui punti più importanti, ad es. i supporti, in modo periodico e sistematico. Un gran vantaggio di questo controllo ispettivo, è quello di limitare l'intervento manutentivo a parti circoscritte della macchina o dell'impianto evitando grosse avarie che possono coinvolgere e danneggiare tutta la macchina o l'impianto e portare anche a condizioni di pericolo per il personale. Oltre a quanto sopra nelle macchine a corrente continua è di fondamentale importanza la verifica periodica dell'isolamento, delle spazzole e delle dinamo tachimetriche.

2. CONTROLLO ELETTRICO

Macchina in esercizio

Verifica a mz. Lampada stroboscopica dell’usura del collettore in esercizio Verifica della Banda Oscura delle spazzole in esercizio

Verifica della densità di corrente sulle spazzole in esercizio per la determinazione della qualità delle spazzole.

Verifica delle Connessioni quando possibile

Macchina ferma ed in sicurezza

Verifica ove necessario della zona neutra del piano portaspazzole.

Verifica delle spazzole e della pressione delle molle premispazzole Stato dei collettore a macchina ferma.

Stato delle spazzole.

Misura dell'isolamento a Mz. Megger Metro ISO 5000 per la misura dell'isolamento verso massa della macchina (macchina ferma).

## Stato dei filtri aria.

Pianificazione degli interventi (in funzione dei dati in possesso) Sostituzione filtri aria pulizia motore.

ANALISI TECNICA

REPARTO  LINEA 1

- MOTORE  CILINDRO ASPIRANTE ANSALDO N°173009 KW 400   N° AZION. 1

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 21

- NOTE

- MOTORE  C0MANDO TELA IEG N°48638 KW 580 N° AZION. 2

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 21

- NOTE

- MOTORE SYM FORMER ANSALDO  N°51614  KW290  N°AZION. 3

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 25

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE PRESSA APIRANTE IEG N° 44641 KW 191 N° AZION. 5

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 26

- NOTE

- Cuscinetto lato opposto coman. denota un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE CILIN. CENTRALE 1° PRESSA IEG N° 44652 KW 191 N° AZION. 6

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 								Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 14

- NOTE

- I risultati lato comando non sono stati presi per inacessibilità al motore

- MOTORE NIPCO 1° PRESSA IEG N°44663 KW268 N° AZION. 7

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM

- NOTE

- Motore inaccessibile

- MOTORE BABY DRYER ANSALDO N°44669 KW46  N°AZION. 8

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 1

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

- NOTE

- MOTORE GUIDA USCITA 2° PRESSA IEG N°  KW 14.7  N°AZION. 9

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM

- NOTE

- Motore inaccessibile

- MOTORE TRASFER ROLL IEG N°44636 KW 116  N°AZION. 10

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 18

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 9

- NOTE

- Cuscinetto lato comando denota un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE GRANITO 3° PRESSA ANSALDO N°44643 KW191  N°AZION. 11

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 14

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 21

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 10

- NOTE

- Cuscinetto lato comando denota un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE NIPCO 3° PRESSA IEG N°31613 KW268  N°AZION. 12

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 15

- NOTE

- MOTORE GUIDA CARTA USCITA 3° PRESSA ANSALDO N°50221 KW14.7  N°AZION. 13

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 15

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 30

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 1° SECCHERIA IEG N°44653 KW 191  N°AZION. 14

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 12

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 19

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 16

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 2° SECCHERIA IEG N°44645 KW 191  N° AZION. 15

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 19

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 31

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 3° SECCHERIA IEG N°44653 KW 191  N°AZION. 16

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 38

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 4° SECCHERIA IEG N°44647 KW 191  N°AZION. 17

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 10

- NOTE

.

- MOTORE 5° SECCHERIA IEG N°44648 KW 191  N°AZION. 18

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 28

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 6/1 SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51622-1083 KW 33  N°AZION. 19

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 31

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 32

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 6/2 SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51617-1079 KW 33  N°AZION. 20

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 17

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 26

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 6/3 SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51620-1082 KW 33  N°AZION. 21

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 12

- NOTE

- MOTORE 6/4SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51618-1086 KW 33    N° AZION. 22

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 8

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

- NOTE

- MOTORE 6/5 SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51621-1084 KW 33   N° AZION. 23

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 11

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 30

- NOTE

- Cuscinetto lato opposto comando denota un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 6/6 SECCHERIA SIL. DR. ANSALDO N°51618-1078 KW 33   N° AZION. 24

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 22

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 15

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 1° GUIDA SYM SIZER ANSALDO N°51623 KW 16.7   N° AZION. 25

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 19

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 14

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 29

- NOTE

- Cuscinetti che  denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 2° GUIDA SYM SIZER ANSALDO N°51624 KW 16.7   N° AZION. 26

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 10

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 4

- NOTE

- MOTORE SYZE CIL. MOBILE IEG N°44653 KW 175    N° AZION. 27

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 23

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

- NOTE

- Cuscinetti che  denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE SYZE CIL. FISSO IEG N°44649 KW 175 N° AZION. 28

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 7

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 23

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 35

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 2° STEND. SYM SIZER  ANSALDO N°5022 KW 14.7 N° AZION. 30

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 16

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 38

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 24

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 8° SECCHERIA   ANSALDO N°44651 KW 191 N° AZION. 32

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

- NOTE

- Cuscinetto lato opposto comando denota un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE 9° SECCHERIA IEG N°44656 KW 282 N° AZION. 33

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 13

- NOTE

- MOTORE 1° GUIDA INGRESSO LISCIA ANSALDO N°50226 KW 15 N° AZION. 34

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 26

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 34

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE 2° GUIDA INGRESSO LISCIA IEG N°50178 KW 8 N° AZION. 35

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 28

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE CILINDRO LISCIA SUPERIORE IEG N°44654 KW 292 N° AZION. 36

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 14

- NOTE

- MOTORE 1° GUIDA USCITA LISCIA IEG N°51739 KW 6.8 N° AZION. 37

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 8

- NOTE

- MOTORE 2° GUIDA USCITA LISCIA IEG N°51628 KW 6.8 N° AZION. 38

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 34

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE STEND. USCITA LISCIA IEG N°51627 KW 13.4 N° AZION. 39

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 14

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 34

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE POPE IEG N°44637 KW 116 N° AZION.40

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 16

- NOTE

- MOTORE LANCIA TAMBURRI ANSALDO N°44633 KW 23.7 N° AZION. 41

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM

- NOTE

- Non ha giri costanti

- MOTORE CORDE SYM SIZER IEG  N°51626 KW 15 N° AZION. 42

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 24

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM

- MOTORE CORDE POPE IEG N°51625 KW 14 N° AZION.43

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 30

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 11

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 34

- NOTE

- La valutazione dei dati spm impone la sostituzione dei cuscinetti alla prima occasione

Utile essendo i dati rilevati al di sopra dei limiti di tollerabilità

Come da tabella allegata

- MOTORE FUN PUMP 1° STADIO ANSALDO N°51630 KW 307 N°AZION. 44

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 4

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

- NOTE

- MOTORE FUN PUMP CASSA ANSALDO  N°51632 KW 513 N°AZION. 45

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 15

- Valore max. ammesso <dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 17

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 32

- NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento è consigliabile ripetere i rilievi

Entro un periodo breve (n°1 mese ) per elaborare un trend di valore SPM