Patrica 31/12/2008

R E L A Z I O N E   T E C N I C A

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI C.C.

REPARTO : PATINATRICE N°.2

COMMITTENTE :                    BURGO GROUP S.P.A.

Stab. Di AVEZZANO

ORDINE:				N°.783694 DEL 18/12/2008

- 	Premessa

- Dettaglio

- Scopo

- Dettaglio Analisi

- Conclusioni

##### Premessa

Non esiste una politica di manutenzione migliore dell’altra, ma la scelta va vista come una strategia che permetta di raggiungere l’obiettivo :

- Crescita di redditività degl’impianti

- Riduzione dei Costi di Produzione

- Riduzione dei Costi di manutenzione

- Maggior Standard di Sicurezza

- Maggior Standard di Affidabilità

- Maggiore Efficienza

La raccolta dei dati è una fase molto delicata, in quanto è la base su cui poi si svilupperà la scelta della politica di manutenzione da adottare e la progettazione del piano di manutenzione produttiva.

Una volta raccolti i dati relativi ai guasti ed individuate le macchine critiche, si cerca di prevenire il difetto per evitare il guasto.

Esiste una qualche grandezza fisica che possa determinare lo stato di salute del componente?

Se tale grandezza non esistesse dovremmo verificare in base al comportamento di componenti analoghi, la durata di tale componente. Se sì, una politica remunerativa potrebbe essere la sostituzione programmata del componente ad intervalli di tempo regolari. Qualora non fosse prevedibile neanche la durata della vita media del componente in esame dovremmo procedere con una politica di sostituzione a guasto; in questo caso, l’unica contromisura per evitare guasti e fermi produttivi sarebbe quella di avere in magazzino tutti i particolari critici ed organizzare la nostra manutenzione per intervenire quanto più tempestivamente possibile per la soluzione dell’avaria accaduta.

Da alcune statistiche sulla manutenzione emerge quanto segue:

- 18% dei lavori di manutenzione eseguiti non necessari

- 30% - 40% delle tempistiche di indisponibilità produttiva delle Macchine causata da cattiva progettazione o manutenzione

Costi tipici causati da fermi macchina improvvisi/non pianificati per Industria(valori per ogni ora di fermo):

- Acciaio  € 50.000,00

- Carta     € 40.000,00

- Gomma € 30.000,00

- Plastica € 15.000,00

##### Strategie manutentive

Ai metodi manutentivi classici si sono affiancati negli ultimi anni approcci innovativi e ad oggi si possono riconoscere quattro politiche:

- manutenzione a cedimento

- manutenzione programmata

- manutenzione su condizione (“condition monitoring”)

- manutenzione prioritaria (“proactive maintenance”).

I primi due rappresentano gli approcci classici, mentre manutenzione su condizione e proattiva rappresentano le metodologie più innovative, destinate ad una sempre maggiore diffusione sia nelle macchine automatiche di piccola dimensione, sia in grandi impianti industriali.

- Manutenzione a cedimento

Il primo punto può avere una sua applicazione solo se il fermo impianto non sia particolarmente oneroso, cosa che oggi sui nuovi impianti industriale è praticamente impossibile. Inoltre questa tipologia di manutenzione ha costi elevati anche in termini di danno macchina perchè un guasto di un particolare implica spesso la rottura anche di altri organi. Un cuscinetto che si grippa genera sicuramente altre rotture e sicuramente più costose del cuscinetto stesso.

Una tale strategia inoltre implica un costo di ricambi e quindi gestione del una magazzino particolarmente elevata, la conclusione è quindi che a fronte di un risparmio di risorse destinate a alla diagnostica e ai controlli si ha un enorme fattore di rischio.

- Manutenzione programmata

La manutenzione programmata si basa sulla sostituzione o revisione periodica dei particolari ritenuti critici sulla base di rilevazioni statistiche su macchine analoghe.

Tale manutenzione ricerca la sua validità sull’estrema conoscenza del particolare in esame e su eventi noti che possono aver determinato in passato fermi non previsti. Tale strategia quindi presuppone una base dati estremamente affidabile per avere giusta programmazione degli interventi da effettuare e quindi avere la certezza di aver ripristinato l’impianto come prima dell’intervento. La maggior lacuna di strategia consiste che spesso si interviene su particolari che non necessitano di alcuna manutenzione, come già indicato nella premessa.

- Manutenzione Predittiva (su condizione)

La strategia di manutenzione “ secondo condizione “ (Condition Monitoring), di cui la Manutenzione Predittiva rappresenta la fase forse più avanzata, nasce dalla constatazione che gli interventi ciclici della Manutenzione Preventiva sistematica, oltre ad essere estremamente costosi, sono spesso inutili e provocano un ulteriore rischio di comparsa d’anomalie prima inesistenti, con possibili deficienze proprio dei componenti sostituiti.

Obiettivo fondamentale resta comunque la prevenzione delle anomalie, ma in questo caso lo scopo è ottenuto attraverso un sistematico monitoraggio (ciclico o continuo) delle reali condizioni operative di ciascuna macchina, monitoraggio che viene attuato grazie a tecniche di controllo non distruttive in grado di rilevare i sintomi patognomonici e di predirne l’evoluzione nel tempo, programmandone così l’intervento.

###### La Manutenzione Proattiva

La manutenzione proattiva è una estensione della manutenzione su condizione, infatti in base all’analisi dell’impianto stabilisce eventuali correzioni sulle cause di anomalie nel momento in cui quest’ultime si manifestano. Quindi questa politica manutentiva si fonda non nell’intervenire sul danno imminente ma di intervenire sulle possibili cause del danneggiamento (contaminazione degli oli, usura dei cuscinetti, perdita di isolamento nei motori elettrici, ecc..).

Questa politica di manutenzione anche se in un primo momento può dare la sensazione di aumentare i costi della stessa in realtà comporta notevoli benefici annullando quasi completamente i fermi macchina imprevisti, aumentando la sicurezza degli impianti e diminuendo notevolmente le scorte dei pezzi di ricambio.

#### Casi Specifici

#### I guasti evidenziati sui motori

Molti dei guasti dei motori elettrici sono di natura meccanica.

Dati storici rilevati sui guasti dalla IEEE negli USA, indicano che la rottura dei cuscinetti pesa per circa il 40% sul totale dei guasti dei motori.

La seconda maggior causa è attribuita agli avvolgimenti statorici , per più del 30% del totale.

Entrambe le causa valgono perciò il 70% dei guasti sui motori elettrici.

### In figura sono indicate le varie voci di guasto:

  - Cuscinetti 37%

  - Avvolgimenti 33%

  - Rotore 5%

  - Giunti 6%

  - Spazzole 3%

  - Cause esterne 5%

  - Non specificate 11%

### Le cause di guasto dei motori elettrici

Come evidenziato nella figura sottostante, le due principali cause di guasto sono imputate a:

-         Cuscinetti

Il monitoraggio delle vibrazioni di questi componenti permettono di scoprire e prevenire oltre il 60% dei guasti indotti.

-         Avvolgimenti

Solo l’ 8% dei guasti vengono rilevati in fase di manutenzione preventiva.

Perché è così difficoltoso verificare lo stato degli avvolgimenti statorici?

Disponiamo di strumenti inadeguati?

Oppure non stiamo guardando nella direzione giusta?

#### Guasti rilevati durante manutenzioni o prove

Da studi effettuati da appositi enti quale l’Osservatorio IEEE il quale attraverso attente analisi dei  guasti, è riuscita a classificare le cause e concause alla base dei guasti.

Nel caso degli avvolgimenti statorici, il degrado dell’isolamento è la causa visibile, mentre le cause scatenanti  sono il  “normale invecchiamento”,  la presenza di “condensa” e  “contaminazione”: esse influiscono per il 35%.

Da ciò è evidente che per tutte le macchine soprattutto quelle in esercizio da tempo, attraverso delle accurate analisi supportati da strumenti adeguati e il monitoraggio e l’attenzione alla percezione dei sintomi premonitori di guasto, la vita può essere prolungata con azioni corrette di manutenzione preventiva,

Scopo

Nel caso specifico la Vs. Azienda, in occasione della fermata di Natale 2008, Ci ha commissionato un intervento di verifica – censimento  e sostituzione spazzole sui motori C.C. della Patinatrice N°. 2, per poter stabilire con esattezza la situazione reale delle spazzole montate sui vs. Motori in C.C.. Con i dati rilevati e documentati nella presente sarete in grado di stabilire un flusso di informazioni attendibili sullo stato di salute degli impianti per poter conseguentemente pianificare e programmare le diverse attività di manutenzione sugli stessi motori. Diversi sono i benefici ottenibili da queste attività, ma tutti mirati ai seguenti obbiettivi:

- la riduzione dei costi di manutenzione

- il miglioramento degli standard produttivi

- Il miglioramento degli standard qualitativi degli impianti

Vantaggi

- Riduzione costi di Manutenzione

- Aumento della vita degl’impianti Produttivi

- Riduzione degli interventi di manutenzione

- Minori fermi impianti con perdite di produzione

- Maggiore produzione per maggiore continuità del processo produttivo con conseguente riduzione di riserve o scorte di magazzino

Alleghiamo le tabelle riepilogative dei Dati Rilevati:

1aParte

| NOME | TP.Macchina | MARCA | TIPO | MATRICOLA | KW | Tp.Spazz. TROVATE | N° | Misura | Commento | Da sostituire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H1 | SVOLGITORE PRIMARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N727015-1987 | 120 | EG367 | 12 | (10+10)X25X27 | COLLETTORE SFIAMMATO SPAZZOLE NON SOSTITUITE | si |
| 2H1 | SVOLGITORE SECONDARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N.7270161987 | 120 | EG367 | 12 | (10+10)X25X12 | COLLETTORE OVALIZZATO - RIGATO NOTEVOLMENTE - SPAZZOLE SOSTITUITE CON EG389(10+10)X25X40 | urgente |
| HOGR30 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.ED697263602001 | 0,72-10 | EG389 | 4 | 10X16X22 | COLETTORE RIGATO SOST.CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 3H1 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303007 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X23 | COLLETTORE RIGATO - SPAZZOLE DA SOSTITUIRE ALLA PROSSIMA FERMATA | SI |
| 4H9 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X22 | COLLETTORE MOLTO RIGATO - SPAZZOLE SOST. ALLA PROSSIMA FERMATA | SI |
| 4H3 | CILINDRO GUIDACARTA 6 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714304008 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X25 | COLLETTORE RIGATO - SPAZZOLE NON SOSTITUITE | si |
| 4H1 | CILINDRO GUIDACARTA 3 USC.CARRELLO | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306012 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X20 | COLLETTORE GRAVEMENTE SOLCATO SPAZZ.SOSTITUITE CON EG289P 10X16X32 | URGENTE |
| 4H4 | CILINDRO GUIDACARTA 7 SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714307009 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X28 | COLLETTORE OK SPAZZOLE SOST. PERCHE NON IDONEE MONTATE E389P 10X16X32 | SI |
| 4H5 | CILINDRO GUIDA CARTA SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306007 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X28 | COME PRECEDENTE MA SPAZZOLE SOSTITUITE CON E50M 10X16X32 | SI |
| 4H6 | CILINDRO GUIDACARTA 9 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714304001 | 0,72-10 | EG389 | 4 | 10X16X24 | COLLETTORE NOTEVOLMENTE SOLCATO SPAZZOLE DA SOST. | URGENTE |
| 5H1 | CILINDRO STENDICARTA 1 | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | E7E91711301001 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X20 | COLLETTORE RIGATO SAZZ. SOSTITUITE CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 4H7 | CILINDRO GUIDACARTA 1° COMANDO | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E791714303010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X24 | COLLETTORE FORTEMENTE SOLCATO - SPAZZOLE SOTITUIRE ALLA PROSS. FERMATA | urgente |
| 4H8 | 1° GRUPPO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714303010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X24 | COLETTORE SOLCATO - SPAZZOLE PROSSIMA FERMATA | URGENTE |
| 7H1 | CILINDRO APPLICATORE | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | NON LEGGIBILE | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X8 | SPAZZOLA BLOCCATE NEL CASSETTO COLLETTORE MOLTO ROVINATO - MONTATE EG319P 10X16X32 | URGENTE |
| 6H1 | CILINDRO PATINATORE 1 TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.727085 | 4,24-162 | EG367 | 16 | (10+10)X25X32 | COLLETTORE OVALIZZATO E RIGATO - SPAZZOLE DA SOSTITUIRE ALLA PROX FERMATA | SI |
| 8H1 | CILINDRO STENDI CARTA N.12 USCITA 1 PAT. | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG389P | 4 | 10X16X23 | COLLETTORE MOLO USURATO MOT. DA SMONTARE ALLA PROSS. FERMATA | URGENTE |
| 8H3 | CILINDROGUIDACARTA N.14 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E9174306004 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X24 | COLLETTORE MOLO USURATO MOT. DA SMONTARE ALLA PROSS. FERMATA | URGENTE |
| 5H3 | CILINDRO STENDICARTA N.2 USC.3 | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | ILLEGGIBILE | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X24 | COLLETTORE E SPAZZOLE IN BUONO STATO | NO |
| 8H5 | CILINDRO GUIDACARTA USCITA 1 CAPPA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714304002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X20 | UNA SPAZZOLA COMPLETAMENTE USURATA SOST. CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 8H6 | CILINDRO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X12 | SPAZZOLE E COLLETTORE USURATO SMONTARE SPAZZOLE MONTATE EG389P | URGENTE |
| 5H5 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7391814302009 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X24 | COLLETTORE MOLTO SOLCATO | urgente |
| 9H1 | BATTERIA COMANDO1 ESSICCATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.7727081 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X33 | COLLETTORE CON MICA SPORGENTE DA SMONTARE | urgente |
| 10H1 | CLINDRO GUIDA CARTA 21 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304006 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X20 | COLLETTORE SOLCATO - SPAZZOLE SOST. CON EG389P | urgente |
| 10H2 | CILINDRO GUIDA CARTA N.22 ING. PATINATORE | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X24 | COLLETTORE RIGATO SPAZZ. SOST. CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 12H4 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305008 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X19 | COLLETTORE RIGATO E SPAZZ. SOST. CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 11H1 | CILINDRO PATINATORE II TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727083/1987 | 4,5-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X24 | COLLETTORE MOLTO SOLCATO SPAZZOLE SOST. CON EG 389 (10+10)X25X40 | URGENTE |
| 13H1 | CILINDRO GUIDA CARTA N.34 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X19 | COLLETTORE SOLCATO SPAZZ. SOST. EG389P 10X16X32 | URGENTE |
| 13H2 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | SENZA TARGA | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X19 | COLLETTORE RIGATO SPAZZOLE. SOST. CON EG.389P 10X16X32 | SI |
| 13H3 | CILINDRO GUIDACARTA N.25 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X20 | COLL. RIGATO SPAZZOLE SOST. CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 13H4 | CILINDRO GUIDACARTA N.26 | SIMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304011 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X24 | COLL.RIGATO SPAZZ. NON SOST. VERIICARE PROX. FERMATA | NO |
| 13H5 | CILINDRO GUIDA CARTA N.27 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714201005 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X24 | COLLETTORE SOLCATO E SPAZZ. SOST. PROX. FERMATA | SI |
| 13H8 | CILINDRO GUIDACARTA N30 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714306003 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X30 | COLLETT. SOLCATO SPAZZ.NON SOST | urgente |
| 13H9 | CILINDRO GUIDA CARTA N.31 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714307015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X23 | COLLETT.SOLCATO DA REV. SPAZZOLENON SOST. | urgente |
| 5H10 | CILINDRO GUIDA CARTA N.32 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E9D5597701001 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X19 | COLL.SOLCATO SPAZZ. SOSTITUITE CON EG389P 10X16X32 | urgente |
| 13H10 | CILINDRO TENDI CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X24 | COLL.RIGATO SPAZZ. NON SOST. VERIICARE PROX. FERMATA | urgente |
| 13H11 | CILINDRO GUIDACARTA N.34 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714304003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X20 | COLL.SOLCATO SPAZZ. SOST. CON EG389PN 10X16X32 MOT. DA SMONTARE | URGENTE |
| 13H12 | CILINDRO GUIDA CARTA RINOMINATO | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X25 | MOT. OK | OK |
| 14H1 | I I BATTERIA ESSICATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727082/1987 | 4,24-162 | EG367J | 16 | (10+10)X25X32 | OK | OK |
| 15H1 | CILINDRO GUIDA CARTA N.36 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303005 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X25 | MOT. OK | OK |
| 15H3 | CILINDRO GUIDA CARTA N.38 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303008 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X25 | SPAZZ. SOST. CON EG389P LEGG. RIGATO | OK |
| 15H2 | CILINDRO GUIDA CARTA 37 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304014 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X25 | SPAZZ.OK COLLETTORE SOLCATO MOT. DA SOST. | URGENTE |
| 17H1 | COLTELLI | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | MOT. OK | OK |
| 17H2 | COLTELLI | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | MOT. OK | OK |
| 5H9 | CILINDRO STENDI CARTA 4 ING. POPE | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714302009 | 0,385-12,5 | E50M | 8 | 10X16X25 | MOT. MOLTO SOLCATO SPAZZ.NON SOST. | URGENTE |
| 16H1 | POPE INTERMEDIO | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727084/1987 | 4,24-162 | DIVERSI TIPI | 16 | (10+10)25X40 | SPAZZOLE TROVATE DI DIVERSI TP. MONTATE EG389P (10+10)X25X40 COLL. RIGATO | SI |

2aParte

| NOME | TP.Macchina | MARCA | TIPO | MATRICOLA | KW | Tp.Spazz. TROVATE | N° | Misura | Commento | Da sostituire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51H1 | SECONDA SEZ.A21 GUIDACARTA SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307008 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X24 | COLETT.LEGG.RIGATO | NO |
| 51H2 | SEC. SEZ. A21 GRUPP. GUIDACARTA SEC.SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLLETT. RIGATO SPAZZ. SOST. CON EG389P | SI |
| 51H3 | SEC.SEZ.A21 GUIDA CARTA SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X20 | COLLETT.RIGATO SPAZZ.SOST. CON EG389P | SI |
| 51H4 | SEC.SEZ.A21 GUIDA CARTA SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305009 | 0,540-17 | EG367 | 8 | 10X16X25 | COLLETTORE GRAV.RIGATO - SPAZZ.SOST. CON EG389P | URGENTE |
| 52H2 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | 7E91714302004 | 0,785-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X29 | MOT. MOLTO SPORCO COLL.RIGATO | URGENTE |
| 51H6 | GRUPPO 6 GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307020 | 0,72-10 | EG367J | 4 | 10X16X27 | COLLETTORE RIGATO - SPAZZOLE NON SOSTITUITE | si |
| 54H1 | TERZO APPLICATORE | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.E7E91714305005 | 0,540-17 | EG367 | 8 | 10X16X25 | COLL.OK | NO |
| 53H1 | TERZO PATINATORE | SIEMENS | 1GG5224-ONH10-6JU7 | N.727080/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X36 | COLL. GRAV SOLCATO DA SOSTITUIRE | URGENTE |
| 55H1 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306009 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X23 | COLL. GRAV SOLCATO DA SOSTITUIRE | URGENTE |
| 55H2 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. RIGATO SPAZZ. SOST. CON EG389P | SI |
| 55H3 | SEZ.A15 7 GRUPP. GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306002 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X30 | COLLET. OK SOST. CON EG 389P | NO |
| 52H4 | SEZ A 15 T GRUPP.GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.EBD9301001 | 0,385-12,5 | E50M | 8 | (5+5)X16X20 | COLLETTORE FORTEMENTE SOLCATO - SPAZZOLE NON SOST. NON ACCESSIBILE | urgente |
| 55H4 | 7 GRUPP. GUIDA CARTA SEZ. A15 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307014 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL.RIGATO SOST. CON EG389P | SI |
| 52H3 | GRUPPO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301007 | 0,385-12,5 | E50M | 8 | 10X16X20 | COLL. DA SMONTARE SPAZZ. SOST. CON EG389P CINGHIA TRASM ROVINATA | URGENTE |
| 55H5 | SEZ. A16 7 GRUPP. GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307013 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X23 | COLL.SOLCATO SPAZZ. DA SOST | URGENTE |
| 52H5 | 2 GRUPPO MOUNT. HOPE | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.E8D93479511003 | 0,385-12,5 | E367 | 8 | 10X16X20 | COLL. SOLCATO SPAZZ. SOST. CON EG389P | URGENTE |
| 55H6 | SEZ. A20 2 GRUPPO MOUNT HOPE | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306006 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. RIGATO SPAZZ. SOST. CON EG389P | SI |
| 55H7 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303009 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. RIGATO SPAZZ. E50M | SI |
| 52H6 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.E8D93479501002 | 0,385-12,5 | EG367 | 8 | 10X16X29 | SPAZZ. OK MOT. DA SMONTARE | SI |
| 56H1 | SECCHERIA | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727079/1987 | 4,24-162 | EG367 | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZ. SOST. CON EG389P (10+10)X25X40 COLL. GRAV SOLCATO | URGENTE |
| 57H1 | G56 RULLO TENDICARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N7W91714303015 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X24 | COLL. OK SPAZZ. NON SOST | NO |
| 60H0 | RULLO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701004 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X22 | COLL. SOLCATO SPAZZ.. SOST. CON EG389P 10X16X32 | urgente |
| 59H1 | SEZ. A12 4 PATINATORE | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E9714605007 | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X20 | COLLETTORE SOLCATO - SPAZZOLE SOST. CON EG389P 10X16X32 | urgente |
| 58H1 | SEZ. A12 4 PATINATORE | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727078/1987 | 4,24-162 | EG367 | 16 | (10+10)X25X37 | COLL. OK SPAZZ. NON SOST | NO |
| 60H1 | G18 RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303006 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X19 | COLLETTORE RIGATO E SPAZZ. SOST. CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 60H2 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307012 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X16 | COLLETTORE MOLTO SOLCATO SPAZZOLE SOST. CON EG 389P 10X16X32 | URGENTE |
| 60H3 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304015 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X19 | COLLETTORE RIGATO SPAZZ. SOST. EG389P 10X16X32 | SI |
| 52H8 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301005 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X10 | COLL. SOLC. MANCA N.1 MOLLA SOST. MOLA E SPAZZ. CON EG389P 10X16X32 | URGENTE |
| 60H4 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | IILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X30 | TUTTO OK | NO |
| 60H5 | SEZ A 8 9 GRUPPO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X25 | COLL.RIGATO SPAZZ. NON SOST. VERIICARE PROX. FERMATA | SI |
| 60H9 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X22 | COLLETTORE RIGATO E SPAZZ. SOST. PROX. FERMATA | SI |
| 52H7 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701002 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X18 | COLL. RIGATO E SPAZZ. SOST. EG389P 10X16X32 | SI |
| 60H10 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306008 | 0,72-10 | EG367 | 4 | 10X16X30 | COLL. OK SPAZZ. NON SOST | OK |
| 52H14 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.EBD93479511001 | 0,385-12,5 | EG367 | 8 | 10X16X30 | COLL.RIGATO SPAZZ. SOSTITUITE CON EG389P 10X16X32 | SI |
| 60H11 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X23 | NON POSSIBILE L'INTERVENTO IN SICUREZZA LEGG. RIGATO | SI |
| 60H12 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304007 | 0,72-10 | EG319P | 4 | 10X16X30 | COLL. OK SPAZZ. SOST. CON EG389P | SI |
| 52H15 | SEZ A19 2 GRUPPO MOUNT HOPE | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714302010 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X27 | COLL.FORT. RIGATO DA SMONTARE | URGENTE |
| 61H1 | SEZ A 7 9 GRUPPO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5254-0NH10 | N,727018/1987 | 6,45-240 | EG389P | 16 | (10+10)X25X33 | COLL. RIGATO SPAZZ. NON SOST. | SI |
| 62H1 | RULO GUIDA CARTA 46 2 SEZ.A4 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303011 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X19 | COLL. SOLCATO SPSZZ. SOST. CON 319P DA SOSTITUIRE | URGENTE |
| 66H1 | COLTELLOO LATO C | NON LEGG. | NON LEGG. | ILLEGIBILE | NON LEGG. | EG98B | 2 | 8X12X28 | COLL. OK SPAZZ. CON MOLLA | OK |
| 66H1 | COLTELOO LATO S | NON LEGG. | NON LEGG. | N | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | COLL. OK SPAZZ. CON MOLLA | OK |
| 62H2 | GRUPPO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714305003 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. SOLCATO SPSZZ. CON EG389 P 10X16X32 | URGENTE |
| 62H3 | G69 RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303001 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X21 | COLL. SOLCATO SPSZZ. SOST. EG 389P 10X16X32 | URGENTE |
| 62H4 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303002 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. SOLCATO SPSZZ. SOST. EG 389P 10X16X32 | URGENTE |
| 62H5 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303004 | 0,72-10 | E50M | 4 | 10X16X20 | COLL. SOLCATO SPSZZ. SOST. EG 389P 10X16X33 | URGENTE |
| 52H16 | RULLO GUIDA CONGIUNTO | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301008 | 0,385-12,5 | EG367 | 8 | 10X16X24 | COLL. OK | OK |
| 65H1 | RULLO GUIDA CARTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305004 | 0,385-12,5 | E50M | 8 | 10X16X29 | COLL. OK | OK |
| 64H1 | SEZ A2 2 AVVOLGITORE | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727086/1987 | 4,24-162 | EG367 | 16 | 20X25X27 | SPAZZ. NON GEMELLARI SOST. EG.389 (10+10)25X40 COLL. SOLCATO E OVALIZZATO | URGENTE |

CONCLUSIONI

Da quanto visionato Vi consigliamo:

- Effettuare la manutenzione con urgenza sui motori segnalati

- Effettuare un monitoraggio sulle correnti di esercizio sui motori esaminati

- Individuare con il costruttore delle spazzole ( Il Carbonio ) e la ns. Azienda le migliori qualità possibili da utilizzare sui vostri motori in  quanto è evidente che quest’ultimi lavorano con correnti molto basse e con spazzole sia nel numero che nelle qualità non adeguate.

Disponibili a qualunque chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti

REM s.r.l.

Carlo Spaziani