Patrica 21/05/2012

R E L A Z I O N E   T E C N I C A

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI C.C.

REPARTO : PATINATRICE N°.2

COMMITTENTE :                     BURGO GROUP S.P.A.

Stab. Di AVEZZANO

ORDINE:				N° 867868   DEL 14/05/2012

- 	Premessa

- Dettaglio

- Scopo

- Dettaglio Analisi

- Conclusioni

##### Premessa

Non esiste una politica di manutenzione migliore dell’altra, ma la scelta va vista come una strategia che permetta di raggiungere l’obiettivo :

- Crescita di redditività degl’impianti

- Riduzione dei Costi di Produzione

- Riduzione dei Costi di manutenzione

- Maggior Standard di Sicurezza

- Maggior Standard di Affidabilità

- Maggiore Efficienza

La raccolta dei dati è una fase molto delicata, in quanto è la base su cui poi si svilupperà la scelta della politica di manutenzione da adottare e la progettazione del piano di manutenzione produttiva.

Una volta raccolti i dati relativi ai guasti ed individuate le macchine critiche, si cerca di prevenire il difetto per evitare il guasto.

Esiste una qualche grandezza fisica che possa determinare lo stato di salute del componente?

Se tale grandezza non esistesse dovremmo verificare in base al comportamento di componenti analoghi, la durata di tale componente. Se sì, una politica remunerativa potrebbe essere la sostituzione programmata del componente ad intervalli di tempo regolari. Qualora non fosse prevedibile neanche la durata della vita media del componente in esame dovremmo procedere con una politica di sostituzione a guasto; in questo caso, l’unica contromisura per evitare guasti e fermi produttivi sarebbe quella di avere in magazzino tutti i particolari critici ed organizzare la nostra manutenzione per intervenire quanto più tempestivamente possibile per la soluzione dell’avaria accaduta.

Da alcune statistiche sulla manutenzione emerge quanto segue:

- 18% dei lavori di manutenzione eseguiti non necessari

- 30% - 40% delle tempistiche di indisponibilità produttiva delle Macchine causata da cattiva progettazione o manutenzione

Costi tipici causati da fermi macchina improvvisi/non pianificati per Industria(valori per ogni ora di fermo):

- Acciaio  € 50.000,00

- Carta     € 40.000,00

- Gomma € 30.000,00

- Plastica € 15.000,00

##### Strategie manutentive

Ai metodi manutentivi classici si sono affiancati negli ultimi anni approcci innovativi e ad oggi si possono riconoscere quattro politiche:

- manutenzione a cedimento

- manutenzione programmata

- manutenzione su condizione (“condition monitoring”)

- manutenzione prioritaria (“proactive maintenance”).

I primi due rappresentano gli approcci classici, mentre manutenzione su condizione e proattiva rappresentano le metodologie più innovative, destinate ad una sempre maggiore diffusione sia nelle macchine automatiche di piccola dimensione, sia in grandi impianti industriali.

- Manutenzione a cedimento

Il primo punto può avere una sua applicazione solo se il fermo impianto non sia particolarmente oneroso, cosa che oggi sui nuovi impianti industriale è praticamente impossibile. Inoltre questa tipologia di manutenzione ha costi elevati anche in termini di danno macchina perchè un guasto di un particolare implica spesso la rottura anche di altri organi. Un cuscinetto che si grippa genera sicuramente altre rotture e sicuramente più costose del cuscinetto stesso.

Una tale strategia inoltre implica un costo di ricambi e quindi gestione del una magazzino particolarmente elevata, la conclusione è quindi che a fronte di un risparmio di risorse destinate a alla diagnostica e ai controlli si ha un enorme fattore di rischio.

- Manutenzione programmata

La manutenzione programmata si basa sulla sostituzione o revisione periodica dei particolari ritenuti critici sulla base di rilevazioni statistiche su macchine analoghe.

Tale manutenzione ricerca la sua validità sull’estrema conoscenza del particolare in esame e su eventi noti che possono aver determinato in passato fermi non previsti. Tale strategia quindi presuppone una base dati estremamente affidabile per avere giusta programmazione degli interventi da effettuare e quindi avere la certezza di aver ripristinato l’impianto come prima dell’intervento. La maggior lacuna di strategia consiste che spesso si interviene su particolari che non necessitano di alcuna manutenzione, come già indicato nella premessa.

- Manutenzione Predittiva (su condizione)

La strategia di manutenzione “ secondo condizione “ (Condition Monitoring), di cui la Manutenzione Predittiva rappresenta la fase forse più avanzata, nasce dalla constatazione che gli interventi ciclici della Manutenzione Preventiva sistematica, oltre ad essere estremamente costosi, sono spesso inutili e provocano un ulteriore rischio di comparsa d’anomalie prima inesistenti, con possibili deficienze proprio dei componenti sostituiti.

Obiettivo fondamentale resta comunque la prevenzione delle anomalie, ma in questo caso lo scopo è ottenuto attraverso un sistematico monitoraggio (ciclico o continuo) delle reali condizioni operative di ciascuna macchina, monitoraggio che viene attuato grazie a tecniche di controllo non distruttive in grado di rilevare i sintomi patognomonici e di predirne l’evoluzione nel tempo, programmandone così l’intervento.

###### La Manutenzione Proattiva

La manutenzione proattiva è una estensione della manutenzione su condizione, infatti in base all’analisi dell’impianto stabilisce eventuali correzioni sulle cause di anomalie nel momento in cui quest’ultime si manifestano. Quindi questa politica manutentiva si fonda non nell’intervenire sul danno imminente ma di intervenire sulle possibili cause del danneggiamento (contaminazione degli oli, usura dei cuscinetti, perdita di isolamento nei motori elettrici, ecc..).

Questa politica di manutenzione anche se in un primo momento può dare la sensazione di aumentare i costi della stessa in realtà comporta notevoli benefici annullando quasi completamente i fermi macchina imprevisti, aumentando la sicurezza degli impianti e diminuendo notevolmente le scorte dei pezzi di ricambio.

#### Casi Specifici

#### I guasti evidenziati sui motori

Molti dei guasti dei motori elettrici sono di natura meccanica.

Dati storici rilevati sui guasti dalla IEEE negli USA, indicano che la rottura dei cuscinetti pesa per circa il 40% sul totale dei guasti dei motori.

La seconda maggior causa è attribuita agli avvolgimenti statorici , per più del 30% del totale.

Entrambe le causa valgono perciò il 70% dei guasti sui motori elettrici.

### In figura sono indicate le varie voci di guasto:

  - Cuscinetti 37%

  - Avvolgimenti 33%

  - Rotore 5%

  - Giunti 6%

  - Spazzole 3%

  - Cause esterne 5%

  - Non specificate 11%

### Le cause di guasto dei motori elettrici

Come evidenziato nella figura sottostante, le due principali cause di guasto sono imputate a:

-         Cuscinetti

Il monitoraggio delle vibrazioni di questi componenti permettono di scoprire e prevenire oltre il 60% dei guasti indotti.

-         Avvolgimenti

Solo l’ 8% dei guasti vengono rilevati in fase di manutenzione preventiva.

Perché è così difficoltoso verificare lo stato degli avvolgimenti statorici?

Disponiamo di strumenti inadeguati?

Oppure non stiamo guardando nella direzione giusta?

#### Guasti rilevati durante manutenzioni o prove

Da studi effettuati da appositi enti quale l’Osservatorio IEEE il quale attraverso attente analisi dei  guasti, è riuscita a classificare le cause e concause alla base dei guasti.

Nel caso degli avvolgimenti statorici, il degrado dell’isolamento è la causa visibile, mentre le cause scatenanti  sono il  “normale invecchiamento”,  la presenza di “condensa” e  “contaminazione”: esse influiscono per il 35%.

Da ciò è evidente che per tutte le macchine soprattutto quelle in esercizio da tempo, attraverso delle accurate analisi supportati da strumenti adeguati e il monitoraggio e l’attenzione alla percezione dei sintomi premonitori di guasto, la vita può essere prolungata con azioni corrette di manutenzione preventiva,

Scopo

Nel caso specifico la Vs. Azienda, in occasione della fermata di Natale 2008, Ci ha commissionato un intervento di verifica – censimento  e sostituzione spazzole sui motori C.C. della Patinatrice N°. 2, per poter stabilire con esattezza la situazione reale delle spazzole montate sui vs. Motori in C.C.. Con i dati rilevati e documentati nella presente sarete in grado di stabilire un flusso di informazioni attendibili sullo stato di salute degli impianti per poter conseguentemente pianificare e programmare le diverse attività di manutenzione sugli stessi motori. Diversi sono i benefici ottenibili da queste attività, ma tutti mirati ai seguenti obbiettivi:

- la riduzione dei costi di manutenzione

- il miglioramento degli standard produttivi

- Il miglioramento degli standard qualitativi degli impianti

Vantaggi

- Riduzione costi di Manutenzione

- Aumento della vita degl’impianti Produttivi

- Riduzione degli interventi di manutenzione

- Minori fermi impianti con perdite di produzione

- Maggiore produzione per maggiore continuità del processo produttivo con conseguente riduzione di riserve o scorte di magazzino

Alleghiamo le tabelle riepilogative dei Dati Rilevati:

1aSEZIONE

| NOME | TP.Macchina | MARCA | TIPO | MATRICOLA | KW | SPAZZOLE | N° | Misura | Commento | Da sostituire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H1 | SVOLGITORE PRIMARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N727015-1987 | 120 | EG389P | 12 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO | NO |
| 2H1 | SVOLGITORE SECONDARIO | SIEMENS | 1GH5254-2ZD10 | N.7270161987 | 120 | EG389P | 12 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE 32 MM | NO |
| G01M5 | CILINDRO GUIDACARTA N°1 (DI TAGLIO SU CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.ED697263602001 | 0,72-10 | EG389 | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| G02 M6 | CILINDRO GUIDACARTA N°2 (DI INCOLLAGGIO SU CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303007 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | COLLETTORE RIGATO SPAZZOLE 29 MM | NO |
| G03 M4 | CILINDRO GUIDACARTA N°3 (IN USCITA CARRELLO) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 4H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°4 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714304008 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA | URGENTE |
| 4H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°5 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306012 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 4H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°6 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714307009 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X28 | SPAZZOLE 30 MM COLLETT0RE USURATO FINO ALLA MICA | URGENTISSIMO |
| 4H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°7 (SOTTO SOLETTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306007 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 4H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°8 (SOTTO SOLETTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714306020 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 4H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°9 (SOTTO SOLETTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714304001 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTISSIMO |
| 5H1 | CILINDRO STENDICARTA N° 1 | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | E7E91711301001 | 0,385-12,5 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | URGENTISSIMO |
| 4H7 | CILINDRO GUIDACARTA N°10 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E791714303010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTISSIMO |
| 4H8 | CILINDRO GUIDACARTA N°11 (INGRESSO 1° PATINATORE) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | E7E91714303010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | NO |
| 7H1 | CILINDRO APPLICATORE 1° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | NON LEGGIBILE | 0,540-17 | EG319P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 6H1 | CILINDRO PATINATORE 1° TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.727085 | 4,24-162 | EG367J | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 8H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°12 (USCITA 1° PATINATORE) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE. | N0 |
| 8H2 | CILINDRO GUDIACARTA N°13 (TRA 1° E 2° SEZ. KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | N0 |
| 8H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°14(TRA2° E 3° SEZ. KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E9174306004 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | NO |
| 5H3 | CILINDRO STENDICARTA N.2 (USC.3° SEZ. KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | ILLEGGIBILE | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | NO |
| 8H4 | CILINDRO GUDACARTA N°15 (INGRESSO 1° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | ,72 - 10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29MM | NO |
| 8H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°16 (USCITA 1° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | 7E91714304002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 8H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°17 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304010 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 5H5 | CILINDRO STENDICARTA N°3 (INGRES.1°BATTERIA ESSICATORI) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7391814302009 | 0,385-12,5 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | URGENTISSIMO |
| 9H1 | COMANDO 1° BATTER. ESSICCATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.7727081 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | NO |
| 10H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°21 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304006 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE USURATO | NO |
| 10H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°22 (INGRESSO 2°PATINA.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 12H1 | CILINDRO APPLICATORE 2° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305008 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 11H1 | CILINDRO PATINATORE 2° TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727083/1987 | 4,5-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°23 (USCITA 2° PATINATORE) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 13H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°24 (TRA 1°E 2° SEZ. KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | SENZA TARGA | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 13H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°25 (TRA 2° E 3° SEZ. KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 27 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°26 (INGRESSO 2° CAPPA) | SIMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304011 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 13H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°27 (USCITA 2° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714201005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H8 | CILINDRO GUIDACARTA N°30 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714306003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H9 | CILINDRO GUIDACARTA N°31 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714307015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 5H10 | CILINDRO GUIDACARTA N°32 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E9D5597701001 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H10 | CILINDRO GUIDACARTA N°33 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 13H11 | CILINDRO GUIDACARTA N° 34 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.E7E91714304003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 13H12 | CILINDRO GUIDACARTA N° 35 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 14H1 | COMANDO 2° BATTERIA ESSICATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727082/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO | NO |
| 15H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°36 (PRIMA SCANNER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 15H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°37 (DOPO SCANNER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 15H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°38 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | ILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 5H9 | CILINDRO STENDICARTA N°4 (INGRES. POPE INTERMEDIO) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714302009 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 16H1 | POPE INTERMEDIO | SIEMENS | 1GH5224-0NH106JU7 | N.N727084/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
|  | LANCIA BOBINE INTERMEDIO | SIEMENS | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEG. | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 17H1 | COLTELLI | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 17H2 | COLTELLI | NON LEGG. | NON LEGG. | NON LEGGIBILE | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |

2aSEZIONE

| NOME | TP.Macchina | MARCA | TIPO | MATRICOLA | KW | TP.SPAZ. | N° | Misura | Commento | Da sostituire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°39 SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307008 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 51H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°40 SOTTO SOLETTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTISSIMO |
| 51H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°41 (SOTTO SOLETTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 51H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°41 (SOTTO SOLETTA) | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305009 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 52H2 | CILINDRO STENDICARTA N°5 (INGR. 2° S-WRAP) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | 7E91714302004 | 0,785-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 51H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°46 (INGRES.3° TESTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307020 | 0,72-10 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA.. | URGENTE |
| 54H1 | CILINDRO APPLICATORE 3° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.E7E91714305005 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 53H1 | CILINDRO PATINATORE 3° TESTA | SIEMENS | 1GG5224-ONH10-6JU7 | N.727080/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X36 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO | NO |
| 55H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°47 (USCITA.3° TESTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306009 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 55H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°48 TRA 1° E 2° (KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 28 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 55H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°49 TRA 2° E 3° (KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 52H4 | CILINDRO STENDICARTA N°6 (USCITA 3° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.EBD9301001 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE IMPOSSIBILE DA SOSTITUIRE A MOTORE IN LINEA | URGENTE |
| 55H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°50 INGRESSO 2° CAPPA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307014 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 52H3 | STENDICARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301007 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE USURATO | NO |
| 55H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°51 (USCITRA 2° CAPPA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 52H5 | CILINDRO STENDICARTA N°7 | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.E8D93479511003 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 55H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°53 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306006 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 55H7 | CILINDRO GUIDACARTA N°54 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303009 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 52H6 | CILINDRO GUIDACARTA N°55 (INGRES.3° BATT.ESSICAT.) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.E8D93479501002 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTISSIMO |
| 56H1 | COMANDO 3° BATTERIA ESSICATORI | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727079/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 57H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°56 (USCITA 3° BATTER. ESSICAT.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N7W91714303015 | 0,72-10 | EG389PO | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 60H0 | CILINDRO GUIDACARTA N°57 (INGRESSO 4° TESTA.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701004 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 59H1 | CILINDRO APPLICATORE 4° TESTA | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E9714605007 | 0,540-17 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 58H1 | CILINDRO PATINATOREE 4° TESTA | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727078/1987 | 4,24-162 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |
| 60H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°58 (USCITA 4° TESTA) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303006 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 60H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°59 (TRA 1° E2° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714307012 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 60H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°60 (TRA 2° E 3° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304015 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 52H8 | CILINDRO STENDICARTA N°8 (USCITA 3° KRIEGER) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301005 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 60H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°61 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | IILLEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SCOLLEGATO | NO |
| 60H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°62 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 60H9 | CILINDRO GUIDACARTA N°63 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303013 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 52H7 | CILINDRO STENDICARTA N°9 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.9D95597701002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 60H10 | CILINDRO GUIDACARTA N°65 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714306008 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM | NO |
| 52H14 | CILINDRO STENDICARTA | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.EBD93479511001 | 0,385-12,5 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 60H11 | CILINDRO GUIDACARTA | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | NON LEGGIBILE | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 29 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 60H12 | CILINDRO GUIDACARTA N°66 (INGRS. 4° BATTER. ESSIC.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714304007 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 52H15 | CILINDRO STENDICARTA N°10 (INGRES. 4° BATTER. ESSICAT.) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714302010 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 62H1 | CILINDRO GUIDACARTA N°67 (USCITA. 4° BATTER. ESSICAT.) | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303011 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 31 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 66H1 | COLTELLOO LATO C | NON LEGG. | NON LEGG. | ILLEGIBILE | NON LEGG. | EG98B | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 66H1 | COLTELOO LATO S | NON LEGG. | NON LEGG. | N | NON LEGG. | RE59W | 2 | 8X12X30 | SPAZZOLE SOSTITUITE | NO |
| 62H2 | CILINDRO GUIDACARTA N°68 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714305003 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 61H1 | COMANDO 4° BATTERIA ESSICATIRI | SIEMENS | 1GH5254-0NH10 | N,727018/1987 | 6,45-240 | EG389P | 16 | (10+10)X25X40 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 62H3 | CILINDRO GUIDACARTA N°69 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303001 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 62H4 | CILINDRO GUIDACARTA N°70 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303002 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 31 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 62H5 | CILINDRO GUIDACARTA N°71 | SIEMENS | 1GH5136-1GA10-6JU7-Z | N.7E91714303004 | 0,72-10 | EG389P | 4 | 10X16X32 | SPAZZOLE 31 MM COLLETTORE USURATO FINO ALLA MICA. | URGENTE |
| 52H16 | CILINDRO STENDICARTA N°11 (INGRES. POPE FINALE) | SIEMENS | 1GH5132-1GF10 | N.7E91714301008 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X24 | SPAZZOLE 30 MM | NO |
| 65H1 | LANCIABOBINE POPE FINALE | SIEMENS | 1GH5134-1GA10 | N.7E91714305004 | 0,385-12,5 | EG389P | 8 | 10X16X32 | SPAZZOLE 30 MM COLLETTORE RIGATO | NO |
| 64H1 | POPE FINALE | SIEMENS | 1GH5224-0NH10-6JU7 | N.727086/1987 | 4,24-162 | 389P | 16 | 20X25X27 | SPAZZOLE SOSTITUITE COLLETTORE RIGATO | NO |

MOTORI DA REVISIONARE

1° SEZIONE

MOTORI DA REVISIONARE CON LA MASSIMA URGENZA

5H1        CILINDRO STENDICARTACARTA N°1  MOTORE BAGNATO

5H5        CILINDRO STENDICARTACARTA N°3 INGRESSO 1° BATTERIA ESSICAT0RI  MOTORE BAGNATO

MOTORI DA REVISIONARE CON URGENZA

4H1        CILINDRO GUIDACARTA N°4

4H3        CILINDRO GUIDACARTA N°3

4H6        CILINDRO GUIDACARTA N°9  (SOTTO SOLETTA)

4H7        CILINDRO GUIDACARTA N°10

12H1      CILINDRO APPLICATORE  2° TESTA

13H2      CILINDRO GUIDACARTA N°24 (TRA 1° E 2° KRIEGER)

13H4      CILINDRO GUIDACARTA N°26 (INGRESSO 2° CAPPA )

13H9      CILINDRO GUIDACARTA N°31

13H11    CILINDRO GUIDACARTA N°34

2° SEZIONE

MOTORI DA REVISIONARE CON LA MASSIMA URGENZA

51H2   CILINDRO GUIDACARTA N°40 (SOTTO SOLETTA) MOTORE BRUCIATO

52H6   CILINDRO GUIDACARTA N°55 INGRESSO 3° BATTERIA ESSICATORI  MOTORE BAGNATO

52H6   CILINDRO STENDICARTA N° 6 ( USCITA 3° KRIEGER )  IMPOSSIBILE SOSTITUIRE SPAZZOLE MONTATO SULLA LINEA

MOTORI DA REVISIONARE CON URGENZA

51H1   CILINDRO GUIDACARTA N°39 (SOTTO SOLETTA )

51H3   CILINDRO GUIDACARTA N°41 (SOTTO SOLETTA )

51H4   CILINDRO GUIDACARTA N°42 (SOTTO SOLETTA )

52H2   CILINDRO STENDICARTA N°5  (INGRESSO 2° S-WRAP)

51H6   CILINDRO GUIDACARTA N°46

55H1 CILINDRO GUIDACARTA N°47 (INGRESSO 3° TESTA)

55H2   CILINDRO GUIDACARTA N°48 TRA 1° E 2° KRIEGER

55H3   CILINDRO GUIDACARTA N°49 TRA 2° E 3° KRIEGER

60H0   CILINDRO GUIDACARTA N°57 (INGRESSO 4° TESTA)

52H14 CILINDRO STENDICARTA

52H15 CILINDRO STENDICARTA N°10 ( INGRESSO 4° BATTERIA ESSICATORI)

62H1   CILINDRO GUIDACARTA N°67 (USCITA 4° BATTERIA ESSICATIRI)

62H5   CILINDRO GUIDACARTA N°71

61H1   COMANDO 4° BATTERIA ESSICATORI

CONCLUSIONI

Da quanto visionato Vi consigliamo:

- Effettuare la manutenzione con urgenza sui motori segnalati

Disponibili a qualunque chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti

REM s.r.l.

Carlo Spaziani