R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A.

STABILIMENTO DI AVEZZANO

Alla cortese attenzione dell’Ing. Chinappi

Patrica, 10/07/2013

Oggetto: 1. Allineamento gruppo motore riduttore seccheria  e v erifica collettore mot.sulzer Siemens Kw.1200

In merito ai lavori di cui sopra vi rimettiamo quanto segue:lla riparazione dei motori di cui sopra la informo di quanto segue:

- Per quanto riguarda il motore dall’analisi effettuata a macchina ferma dal sig. Spaziani è emerso che la macchina presentava all’interno della zona collettore notevole spolvero di spazzole. Tale pulviscolo è estremamente pericoloso per la possibilità di innescare un arco tra le parti metalliche su cui si deposita. Facendo un controllo della densità di corrente per cmq sulle spazzole del collettore in esercizio è risultata essere troppo bassa per le correnti in circolo. In questi casi  il fenomeno che si crea e proprio un notevole pulviscolo di grafite come verificato telefonicamente assieme al tecnico Baraschi della MERSEN(ex Carbonio) costruttrice delle spazzole originali. Per tale motivo è stato consigliato di diminuire di N°.2 spazzole per anello a parità di qualità delle stesse.

- Per quanto riguarda l’allineamento effettuato sulla seccheria vi segnaliamo che abbiamo riscontrato che l’albero lungo tra riduttore e seccheria aveva notevole gioco lato seccheria, che il riduttore nell’ingranare ha un gioco nell’ordine di qualche centimetro e in esercizio crea vibrazioni meccaniche che potrebbe creare rotture ai componenti del riduttore.

- Sul pope non è stato possibile effettuare l’allineamento in quanto una trave del capannone si interponeva tra i sensori laser che usavamo per effettuare l’allineamento meccanico della macchina. Abbiamo un altro strumento che attualmente è in uso all’estero ma rientrerà a breve che dovrebbe risolvere tale problematica.

Disponibili a qualunque chiarimento, mi ha gradita l’occasione per salutarla.

REM s.r.l.

Carlo spaziani