Analisi di vibrazioni su

Motori e riduttori macchina 2

Nel Vostro Stabilimento

29-30-31 Luglio 2019

## Stabilimento BURGO di AVEZZANO

Alla cortese att.ne dell’Ing. Tullio Felice

## Report Diagnostico

### Cliente: BURGO GROUP

Contatto: Ing. Tullio Felice

N. commessa:

### Sito di misura: Avezzano

### Data rilievi :29-30-31 Luglio 2019

### Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II Seriale Strumento N°.33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Burgo S.p.A. di Avezzano, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’ordine.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 108016-3, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che di desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale di 1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all’ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti di misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sull’alternatore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite senza carico e comunque dopo svariate ore di lavoro sia del mixer

#### Misurazioni eseguite

  - Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi di problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate

| 1 | MOTORE SYM BELT SOLID ROLL 9W1 M1V PICCO DA 5m/s2 + DIVERSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA ESTERNA DEL CUSCINETTO NU226 (Si consiglia sostituzione dei cuscinetti). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | RIDUTTORE DEL MOTORE SYM BELT SOLID ROLL 9W1 R1V DIVERSI PICCHI DA CIRCA 7m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia la revisione del riduttore). |  |
| 3 | RIDUTTORE DEL MOTORE SYM BELT SOLID ROLL R1V 9W1 DIVERSI PICCHI DA CIRCA 15m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia la revisione del riduttore). |  |
| 4 | RIDUTTORE 2° BATTERIA 16W1 R1V PICCO DA 19m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA FREQUENZA DI INGRANAMENTO DEL PRIMO STADIO. (Si consiglia la revisione del riduttore). |  |
| 5 | RIDUTTORE 2° BATTERIA 16W1 R1V PICCHI DA CIRCA 2.5m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEL PRIMO E SECONDO ALBERO.(Si consiglia la revisione del riduttore). |  |
| 6 | RIDUTTORE DEL MOTORE POPE 9-2009 36W1 R1V PICCO DA 11.8 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DI QUALCHE COMPONENTE DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia la revisione del riduttore). |  |
| 7 | MOTORE CILINDRO ASPIRANTE TELA 1W1 M2V PICCO DA 6m/s2 + DIVERSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE DELL’INVERTER. (Si consiglia di controllare la taratura dell’inverter). |  |
| 8 | MOTORE CILINDRO COMANDO TELA 2W1 M1H PICCO DA 6m/s2 + ARMONICA RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA ESTERNA DEL CUSCINETTO 6226. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 9 | RIDUTTORE DEL MOTORE CILINDRO COMANDO TELA 2W1 R1V PICCO DA 2.7m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 10 | RIDUTTORE DEL MOTORE SYM FORMER 5W1 R1A DIVERSI PICCO DA 2.97m/s2 + BANDE LATERALI DELLA 1X RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 11 | RIDUTTORE DEL MOTORE SYM FORMER 5W1 R1A DIVERSI PICCHI DA CIRCA 2.97m/s2 + BANDE LATERALI DELLA 1X RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 12 | RIDUTTORE DEL MOTORE PICK-UP 6W1 R1H PICCO DA 3.63m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 13 | MOTORE ASPIRANTE COMANDO TELA 7W1 R1A PICCO DA 6m/s2 CON DIVERSE ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PORBABILITA’ ALLA SECONDA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE DELL’INVERTER. (Si consiglia di controllare la taratura dell’inverter). |  |
| 14 | MOTORE CILINDRO INFERIORE NIPCO 8W1 M1H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 7.27mm/s VALORE OLTRE LA SOGLIA DI ALLARME. (Si consiglia revisione motore e controllo equilibratura rotore). |  |
| 15 | RIDUTTORE CILINDRO INFERIORE NIPCO 8W1 R4A PICCO DA 2.63m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 16 | RIDUTTORE 1°BATTERIA 9-2009 15W R1V PICCO DA 1.82 mm/s CON ARMONICHE.RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEL 1°ALBERO 1°STADIO.(Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 17 | RIDUTTORE 1°BATTERIA 9-2009 15W1 R1A PICCO DA 5.58m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI INGRANAMENTO DEL PRIMO STADIO.( Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 18 | RIDUTTORE 3°BATTERIA 17W1 R1A PICCO DA 3.14m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI INGRANAMENTO DEL PRIMO STADIO. + PICCO DA 6.8m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA ESTERNA DEL CUSCINETTO 22319 ( Si consiglia revisione riduttore). |  |
| 19 | RIDUTTORE 5°GRUPPO ESSICCATORE 19W1 R1H PICCO DA 4.5m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 20 | MOTORE CILINDRO SUPERIORE SYM SIZER 27W1 M2H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 6.34mm/s VALORE OLTRE LA SOGLIA DI ALLARME (Si consiglia revisione del motore + controllo equilibratura rotore). |  |
| 21 | MOTORE CILINDRO ESSICCATORE CROMATO 29W1 M2V PICCO DA 1.86m/s2 + DIVERSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6319. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 22 | MOTORE 6°BATTERIA 09-2009 31W1 M2A PICCO DA 1.32m/s2 + DIVERSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO NU317. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 23 | RIDUTTORE RULLO POST SECCHERIA 32W1 R2A PICCO DA 4.7m/s2 CON PRESENZA DI BANDE LATERALI ALLA FREQUENZA DELLA VELOCITA’ FONDAMENTALE DI ROTAZIONE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 24 | MOTORE P1 FAN PUMP M2H PICCO DA 1.47 mm/s CON PRESENZA DI BANDE LATERALI. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ A DISTURBO DI NATURA ELETTRICO. (Si consiglia controllo settaggio azionamento e di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 25 | MOTORE POMPA P2 FAN PUMP M1H PICCO DA 5.14 m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA 4° ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia di controllare la taratura dell’inverter). |  |
| 26 | MOTORE CILINDRO APIRANTE TELA SUPERIORE 38W1 M1V PICCO DA 4.2 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE E CON PRESENZA DI BANDE LATERALI ALLA FREQUENZA DELLA VELOCITA’ FONDAMENTALE DI ROTAZIONE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6224 (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 27 | MOTORE CILINDRO APIRANTE TELA SUPERIORE 38W1 M2H PICCO DA 3.8 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE E CON PRESENZA DI BANDE LATERALI ALLA FREQUENZA DELLA VELOCITA’ FONDAMENTALE DI ROTAZIONE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6224 (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 28 | RIDUTTORE CILINDRO APIRANTE TELA SUPERIORE 38W1 M1V PICCO DA 4.13 mm/s RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE STESSO NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE. (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 29 | MOTORE CILINDRO COMANDO TELA SUPERIORE 39W1 M1H PICCO DA 20 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE E CON PRESENZA DI BANDE LATERALI ALLA FREQUENZA DELLA VELOCITA’ FONDAMENTALE DI ROTAZIONE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6218 (Si consiglia revisione del motore + sostituzione dei cuscinetti). |  |
| 30 | MOTORE 1°GUIDATELA SUPERIORE 41W1 M1H PICCO DA 3.78 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6319 (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 31 | MOTORE 2°GUIDATELA INFERIORE 42W1 M1H PICCO DA 2.5 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6319 (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 31 | MOTORE 3°GUIDATELA INFERIORE 44W1 M1H PICCO DA 2 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6319 (Si consiglia di effettuare controlli periodici più ravvicinati per seguire l’andamento del trend). |  |
| 32 | MOTORE 3°GUIDATELA SUPERIORE 45W1 M1H PICCO DA 6.62 m/s2 + DIVERSE ARMONICHE. RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6319 (Si consiglia la revisione del motore con sostituzione dei cuscinetti). |  |

per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione.

Carlo Spaziani	                                                                                 								R.E.M. S.R.L.

Seguono report