Analisi  vibrazioni su

Motori e riduttori macchina 2

Nel Vostro Stabilimento

29-30-31 Luglio 2019

## Stabilimento BURGO  AVEZZANO

Alla cortese att.ne dell’Ing. Tullio Felice

## Report agnostico

### Cliente: BURGO GROUP

Contatto: Ing. Tullio Felice

N. commessa:

### Sito  misura: Avezzano

### Data rilievi :29-30-31 Luglio 2019

### Tipo  misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II Seriale Strumento N°.33015 Accel. VIB 6.142

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti  misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Burgo S.p.A.  Avezzano, è stato quello  valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell’orne.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa ISO 108016-3, che sciplina sia le modalità  analisi che la scelta dei punti  misura e le soglie  allarme relative ai macchinari in esame.

È possibile stinguere due versi livelli  analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che  desidera raggiungere.

  - 1º Livello: Analisi dei valori globali

In questa tipologia  analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un ince del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie  allarme in accordo alla normativa  riferimento.

  - 2º Livello: Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello stuo del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'incazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause  determinate anomalie.

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale  1º e 2º livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre rezioni (orizzontale, verticale ed assiale -  la rezione orizzontale è quella parallela al pavimento, la rezione verticale è perpencolare all’ancoraggio del motore, la rezione assiale è lungo l'asse macchina), meante l'utilizzo  un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

#### 2 . Schema punti  misura

In figura è rappresentato lo schema dei punti  misura sull’alternatore.

- Con le citure H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale. Le misure sono state acquisite senza carico e comunque dopo svariate ore  lavoro sia del mixer

#### Misurazioni eseguite

  - Meante l'utilizzo  un accelerometro idoneo, su ciascun punto  misura sono state effettuate le seguenti analisi:

  - valore globale RMS  velocità  vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);

  - spettro in accelerazione con la funzione  inviluppo, per la agnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali  vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa  riferimento ISO 10816-3

#### Analisi in frequenza

L'analisi sia  primo livello, valore globale, che  secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi  problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

  - Report Misure Rilevate

Per quanto riguarda le misure effettuate  seguito viene fornito l’elenco dei soli motori e riduttori delle macchine SYM BELT SOLID ROLL 9W1, 2°BATTERIA 16W1,  POPE 9-2009 36W1:

- MOTORE SYM BELT ROLL 9W1 PICCO DA 5m/s2  + VERSE ARMONICHE RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA CARATTERISTICA DELLA RALLA ESTERNA DEL CUSCINETTO NU226 (Si consiglia sostituzione dei cuscinetti).

- RIDUTTORE DEL MOTORE SYM BELT ROLL 9W1 VERSI  PICCHI DA CIRCA 7m/s2   RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA CARATTERISTICA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A SPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE  STESSO   NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia la revisione del riduttore).

- RIDUTTORE DEL MOTORE SYM BELT ROLL 9W1 VERSI PICCHI DA CIRCA 15m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA  CARATTERISTICA DEI ALCUNI COMPONENTI DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A SPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE  STESSO   NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI  FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia la revisione del riduttore).

- RIDUTTORE 2° BATTERIA 16W1 PICCO DA 19m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA  CARATTERISTICA D'INGRANAMENTO DEL PRIMO STADIO(Si consiglia la revisione del riduttore).

- RIDUTTORE 2° BATTERIA 16W1 PICCHI DA CIRCA 2.5m/s2 RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA  CARATTERISTICA DEL PRIMO E SECONDO ALBERO.(Si consiglia la revisione del riduttore).

- RIDUTTORE DEL MOTORE POPE 9-2009 36W1  PICCO DA  11.8 m/s2   RIFERIBILE CON FORTE PROBABILITA’ ALLA FREQUENZA  CARATTERISTICA DI QUALCHE COMPONENTE DEL RIDUTTORE. NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DEL RIDUTTORE  STESSO   NON E’ POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DEL RIDUTTORE.(Si consiglia la revisione del riduttore).

per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa sposizione.

Carlo Spaziani	                                                                                 								R.E.M. S.R.L.

Seguono report