SPETT.LE

Burgo Group s.p.a.

Stabilimento di Avezzano

- Alla Cortese att. ne dell’Ing. Chinappi

Patrica 28/09/2007

Vs. Rif. Ddt 7050699

Oggetto: MOT. SIEMENS 1GH2244 N. 631547

OFFERTA N°. : 4805

- Smontaggio lavaggio con idropulitrice, essiccazione al forno

- Verifica avv. Rotorico e Statorico

- smontaggio del vecchio collettore

- Riparazione parziale avv. rotorico con ricostruzione parziale delle bobine del rotore e totale dei bandaggi in polyglass

- Sost. e montaggio nuovo collettore costruito con rame elettrolitico e Ag.

- Saldature avvolgimento sul collettore con leghe di Ag. (>50%)

- Verniciatura rotore al forno con doppia impregnazione con vernici in classe H+ (>180°C)

- Tornitura e smicatura collettore con smusso a 45° delle lamelle

- Equilibratura del rotore secondo norme ISO per la costruzione dei Motori elettrici

- Sost. Spazzole con spazzole del Carbonio modificate sia nella qualità che nella costruzione per un funzionamento ottimale in esercizio con aggiunta di piastrina ammortizzante in SILESS in quanto la vs. macchina è soggetta a forti vibrazioni meccaniche e bassi carchi

- Sost. N°12 sistemi di pressione come da originali

- Prove rotoriche e statoriche con surge-test a 3 Kv. In C.A.

- Prove isolamento vers. Terra a 3 Kv. In c.c.

- Sost. Ed ingrassaggio cuscinetto con grasso come da vs. specifiche

- Rimontaggio completo

- Taratura zona neutra asse portaspazzole

- Assestamento spazzole

- Prove di funzionalità(Vibrazioni – Shock – Correnti – ecc….)

- Mano d’opera

Totale 	  €.  5.850,00=====+ IVA 20%

- Consegna: 20 gg. ll. s.i. sulla ricezione dei ricambi

- Trasporto : Ns. Carico

- Tutto quanto necessario non presente nella presente che fosse necessario vi verrà consuntivato a parte.

- Per quanto riguarda la ventilazione siamo in attesa dei dati Ansaldo per fornirvi la ventilazione più appropriata.

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. celere risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.