All’attenzione di / to: Ing. ROSSI

Società / Company: Burgo S.p.A.

Paese / Country: Avezzano (Aq)

FAX : 0863/4271

Patrica 30 Dicembre 2009

Oggetto: MOTORE HELMKE FTM450H4 N.57494-96/L6130 KW.1000 G.1483 STATORE V.6300 AMP.104 ROTORE V.1080 A.556

Ns.Rif.: Offerta 6876 del 07/09/2008

Vs. Riferimento: EMAIL DEL 24/12/2009 Ing. Cerone

In seguito alla vs email del 24/12/2009 ed alla ns. del 28/12/2009 il nostro Sig. Spaziani Carlo e Sig. Boccia Paolo sono intervenuti presso il vs. stabilimento per ulteriori verifiche sulla macchina citata in oggetto.

Dai rilievi effettuati sulla macchina è stato evidenziato quanto segue:

- Sul motore al momento dell’accoppiamento al moltiplicatore sono state sostituite N°.4 colonne del semigiunto( alcune anche rotte come evidenziato dalla foto allegata). Tale sostituzione dato che la macchina è stata equilibrata completa di giunto come specificato dal ns. certificato in vs. possesso comporta delle variazioni di massa che influenzano l’equilibratura del motore.

- Avviata la macchina disaccoppiata dal gruppo moltiplicatore/turbair, in quanto non disponibile per vs. esigenze di manutenzione, abbiamo effettuato una analisi di vibrazioni con lo strumento CSI 2110 in rms/ms che non hanno rilevato vibrazioni di particolare rilievo. Infatti il valore max rilevato totale era di 1,13mm/sec rms  in frequenza alla velocità di rotazione del motore era di 0,6940 mm/sec rms dal lato del semigiunto.(vedi allegati)

- Dalla conversazione avuta con il vs. personale risulterebbe che dopo un certo periodo dall’avviamento e con il motore a pieno carico le vibrazioni del gruppo aumentino. Per questa ultima problematica vi consigliamo di effettuare una analisi in FFT dopo che la macchina è arrivata a regime di temperatura e carico( già verificato allineamento a caldo) per poter indagare sull’eventuale fenomeno.Alleghiamo alla presente le tabelle ISO 1940, VDI -VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE -NORMA 2056, altre tabelle di valutazione, il certificato di collaudo della Helmke, il certificato di equilibratura da Noi rilasciato, Manuale di buona pratica  Ispesl

- Per una lettura chiara dei dati dei rilevi allegati i punti di misura sono stati così nominati

  - M1V: MOTORE LATO VENTOLA VERTICALE

  - M1H: MOTORE LATO VENTOLA ORIZZONTALE

  - M1A :MOTORE LATO VENTOLA ASSIALE

  - M2V: MOTORE LATO GIUNTO VERTICALE

  - M2H: MOTORE LATO GIUNTO ORIZZONTALE

  - M2A: MOTORE LATO GIUNTO ASSIALE

- Per cui in conclusione considerato che il motore è riconducibile sicuramente nella categoria 2.5 come da tabelle allegate, riteniamo che non vi siano problemi da ricondurre sullo stesso.

- Considerato comunque quanto da voi affermato nei colloqui intercorsi tra il ns. personale ed il vs. il vostro il 28/12/2009 siamo disponibili ad aiutarvi a individuare eventuali problemi sull’intero gruppo per un sicuro funzionamento dello stesso.

Cordiali saluti

REM s.r.l.