| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0592 | Codice R.E.M | 13213 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 10/08/2016 10:31:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 556 | ABB AMA400 M4A |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 35.604 | 160.00 |  | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1130.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | 35.902 | 110.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 68.1 | 0.00 | 3.8 |
| 214.8° | 216.5° | 269.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.3 | 0.0 | 2.4 |
| 185.6° | 181.7° | 144.6° |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con puleggia e ventole