| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-1007 | Codice R.E.M | 13423 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 12/01/2017 14:28:13 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 646 | ABB M2 BA355SMA4 6 N REM 13423 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 21.363 | 150.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 21.363 | 150.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 27.9 | 0.00 | 37.0 |
| 141.4° | 177.0° | 203.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 0.0 | 1.8 |
| 138.7° | 202.5° | 289.7° |

Velocità di misura = 449 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento