| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0634 | Codice R.E.M | 12664 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 26/08/2016 08:12:40 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 577 | ABB M2BAT315SMC2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.302 | 110.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 380.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 7.302 | 110.00 |  | c | 180.00 | rpm | 2972 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 15.94 | 0.00 | 10.71 |
| 268.2° | 309.1° | 52.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.00 | 1.85 |
| 229.2° | 178.4° | 165.7° |

Velocità di misura = 609 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta e ventola