| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0453 | Codice R.E.M | 13120 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 19/07/2016 13:10:52 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 532 | ANSALDO BH508 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.921 | 125.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 900.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 21.942 | 85.00 |  | c | 100.00 | rpm | 2560 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 89.0 | 0.00 | 26.4 |
| 85.5° | 81.8° | 63.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | 0.0 | 0.6 |
| 146.4° | 143.3° | 115.5° |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta