| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  | R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0822 | Codice R.E.M | 12876 |  |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 30/11/2016 15:19:54 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 618 | FIMET M315MA2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.815 | 125.00 |  | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 380.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 4.815 | 125.00 |  | c | 175.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 28.72 | 0.00 | 8.38 |
| 125.8° | 129.8° | 143.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.74 | 0.00 | 1.03 |
| 92.8° | 74.8° | 286.2° |

Velocità di misura = 556 rpm

Operatore: ETTORE ROMA

Firma : ____________________

NOTE: EQUILIBRATO MEZZA CHIAVETTA E VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO