| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-1006 | Codice R.E.M | 13422 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 11/01/2017 14:40:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 645 | FIMET M315MA4 N REM13422 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.125 | 145.00 |  | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 360.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 11.125 | 145.00 |  | c | 195.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 81.1 | 0.00 | 29.5 |
| 37.5° | 16.8° | 273.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 0.0 | 7.1 |
| 11.9° | 108.1° | 153.4° |

Velocità di misura = 452 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola