| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0861 | Codice R.E.M | 10446 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 05/01/2017 11:34:51 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 641 | MARELLI NVTA400MA N RE10446 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.978 | 135.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 670.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 23.978 | 135.00 |  | c | 500.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.6 | 0.00 | 13.2 |
| 242.3° | 197.8° | 98.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.7 | 0.0 | 4.4 |
| 244.6° | 313.3° | 348.5° |

Velocità di misura = 439 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento