| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0669 | Codice R.E.M | 12479 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 14/09/2016 09:05:50 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 587 | MARELLI NVTA400 M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 34.683 | 140.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 750.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | 34.683 | 140.00 |  | c | 440.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 0.00 | 13.4 |
| 81.9° | 115.2° | 126.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 0.0 | 13.4 |
| 81.9° | 115.2° | 126.6° |

Velocità di misura = 489 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato indotto con mezza chiavetta e ventola