| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0380 | Codice R.E.M | 13086 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 30/08/2016 15:03:47 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 581 | RELIANCE GS1107 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.364 | 70.00 |  | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 325.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 1.364 | 70.00 |  | c | 220.00 | rpm | 2500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18.99 | 0.00 | 11.96 |
| 298.4° | 259.4° | 172.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.21 | 0.00 | 0.76 |
| 212.8° | 188.3° | 49.9° |

Velocità di misura = 626 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con puleggia