| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016 0614 | Codice R.E.M | 13227 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 26/08/2016 15:13:33 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 579 | SIEMENS 1LA8407 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 33.686 | 190.00 |  | a | 235.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 930.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 29.092 | 220.00 |  | c | 45.00 | rpm | 1492 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 23.8 | 0.00 | 19.9 |
| 117.0° | 70.5° | 22.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | 0.0 | 1.8 |
| 302.6° | 324.4° | 68.7° |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:EQUILIBRATO MEZZA CHIAVETTA VENTOLA