| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0586 | Codice R.E.M | 13208 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 17/11/2016 09:58:48 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 612 | SIEMENS 1RA2266 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.688 | 160.00 |  | a | 185.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 700.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 8.826 | 230.00 |  | c | 55.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 60.1 | 0.00 | 15.5 |
| 237.1° | 219.3° | 163.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 0.8 |
| 122.3° | 112.0° | 95.5° |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:EQUILIBRATO MEZZA CHIAVETTA E VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO