| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2016-0670 | Codice R.E.M | 13262 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Group (Sora) |  | Data : 01/09/2016 13:08:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 582 | Ventilatore VEM132MX6-4 Diam.640 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.184 | 310.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 55.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 0.453 | 310.00 |  | c | 355.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.29 | 0.00 | 10.85 |
| 58.5° | 234.0° | 236.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.80 | 0.00 | 0.22 |
| 103.8° | 117.7° | 180.5° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE:Equilibrato con indotto proprio