| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017 0061 | Codice R.E.M | 13476 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 30/01/2017 16:28:04 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 658 | ABB HXR450MH6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 80.381 | 150.00 |  | a | 305.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 690.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 80.381 | 150.00 |  | c | 280.00 | rpm | 990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 134.1 | 0.00 | 39.0 |
| 59.9° | 75.9° | 146.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.06 | 0.0 | 4.23 |
| 110.5° | 127.2° | 148.8° |

Velocità di misura = 406 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura mezza chiavetta e ventola di raffreddamento