| R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commessa Nr. | 2017-0012 | Codice R.E.M | 12663 |  |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP SORA |  | Data : 10/01/2017 10:39:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 642 | FIMET M315M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12.408 | 130.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 440.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 12.408 | 130.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 71.3 | 0.00 | 70.7 |
| 173.3° | 157.1° | 140.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.0 | 3.5 |
| 138.4° | 173.9° | 273.0° |

Velocità di misura = 704 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento